单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2024年4月8日

实验*：定时器实验

- 实验目的

1、掌握STM32F407/GD32F407的PWM的使用方法；

2、了解舵机、直流电机、步进电机工作原理。

- 实验过程(包括流程图)

1、通过调节PWM周期与占空比，实现呼吸灯效果。

2、运用PWM使舵机旋转指定角度

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# int main(void)

# {

# u8 temp = 0;          // 定义临时变量temp，用于存储按键扫描结果

# u8 angle = 0;         // 定义角度变量angle，初始化为0

# u8 t;                 // 定义变量t

# t=0;                  // 初始化t为0

# SysTick_Init();       // 初始化系统定时器(SysTick)

# LEDGpio_Init();       // 初始化LED GPIO

# KEYGpio_Init();       // 初始化按键GPIO

# UART3_Configuration(); // 配置UART3串口

# printf("Servo test\r\n"); // 打印"Servo test"到串口

# // TIM2_Configuration();  // 注释掉的TIM2配置

# TIM1_PWM_Init();       // 初始化TIM1 PWM

# LCD_Init();           // 初始化LCD屏幕

# LCD_Clear(WHITE);     // 清屏，背景设为白色

# LCD_ShowString(180, 50, "½Ç¶È", BLACK, WHITE); // 在(180,50)显示"角度"，黑色字体，白色背景

# LCD_ShowString(200, 200, " 0¶È", BLACK, WHITE); // 在(200,200)显示"0度"，黑色字体，白色背景

# while (1)             // 主循环

# {

# unsigned int data = 0; // 定义数据变量

# temp = KeyScan(); // 扫描按键状态

# if (temp == 1)    // 如果按键1按下

# {

# LED2_ON;    // 点亮LED2

# if(angle<=179){angle+=45;} // 如果角度小于等于179度，增加45度

# SetJointAngle(angle); // 设置舵机角度

# LCD_ShowString(200, 200,&angle, BLACK, WHITE); // 显示当前角度

# }

# else if (temp == 2) // 如果按键2按下

# {

# LED2_OFF;      // 关闭LED2

# if(angle>=46){angle-=45;} // 如果角度大于等于46度，减少45度

# SetJointAngle(angle); // 设置舵机角度

# LCD_ShowString(200, 200,&angle, BLACK, WHITE); // 显示当前角度

# }

# delay_ms(10);     // 延时10毫秒

# }

# }

- 实验小结

在此次实验中，我们学到了以下几点:PWM信号的频率和占空比是两个关键参数，它们分别控制信号的周期和高电平持续时间。定时器是生成PWM信号的主要工具，理解定时器的配置对生成正确的PWM信号至关重要。在实际应用中，PWM信号可以用于控制各种设备，包括LED亮度、直流电机速度等。调整PWM的占空比可以实现对设备的精确控制，但需要考虑设备的响应特性，通过本次实验,我们深人了解了PWM信号的工作原理和应用,实验成功验证了PWM信号在控制外部设备方面的有效性，并为进一步的嵌入式系统开发提供了经验。

1、PWM 频率计算公式

2、PWM 占空比计算公式

3、舵机角度控制