单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2024年 4月15日

实验*：中断控制器实验

- 实验目的

1、了解STM32F407/GD32F407的内部定时器中断的使用及其相关的API函数；

2、掌握STM32F407/GD32F407的内部定时器中断的使用方法。

- 实验过程(包括流程图)

1、编程实现STM32F407/GD32F407的定时器中断输入，控制LED的亮灭变化。

2、尝试修改程序，使用定时器中断实现流水灯效果，流水灯间隔时间1s；

3、使用上一实验中按键中断，控制定时器中断，实现按键控制流水灯开关。

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# 实验代码：

# // EXTI9_5中断服务函数（处理EXTI5-EXTI9的中断）

# void EXTI9_5_IRQHandler(void)

# {

# // 检查EXTI线8是否触发中断

# if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)

# {

# flag = 1;                // 设置标志位为1

# delay_ms(200);           // 延时200ms去抖动

# // 注释掉的中断标志清除（实际应取消注释）

# // EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);

# }

# // 检查EXTI线9是否触发中断

# else if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)

# {

# flag = 0;                // 设置标志位为0

# delay_ms(200);           // 延时200ms去抖动

# // 注释掉的中断标志清除（实际应取消注释）

# // EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);

# }

# }

# // EXTI线8配置函数

# void EXTI_Config(void)

# {

# EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;   // EXTI初始化结构体

# GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;   // GPIO初始化结构体

# NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;   // NVIC初始化结构体

# NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);  // 设置NVIC优先级分组为0组

# RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);   // 使能GPIOF时钟

# RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);  // 使能SYSCFG时钟

# // 配置GPIOF8引脚

# GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;     // 输入模式

# GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;     // 上拉模式

# GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;        // 选择PF8引脚

# GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);           // 初始化GPIOF8

# // 将EXTI线8映射到GPIOF8

# SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOF, EXTI_PinSource8);

# // 配置EXTI线8

# EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;       // 选择EXTI线8

# EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; // 中断模式

# EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; // 下降沿触发

# EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;        // 使能EXTI线

# EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                  // 初始化EXTI

# // 配置NVIC

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; // 外部中断5-9通道

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01; // 抢占优先级1

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; // 子优先级0

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  // 使能中断通道

# NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                  // 初始化NVIC

# }

# // EXTI线9配置函数

# void EXTI_Config_2(void)

# {

# EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;   // EXTI初始化结构体

# GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;   // GPIO初始化结构体

# NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;   // NVIC初始化结构体

# NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);  // 设置NVIC优先级分组为0组

# RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);   // 使能GPIOF时钟

# RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);  // 使能SYSCFG时钟

# // 配置GPIOF9引脚

# GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;     // 输入模式

# GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;     // 上拉模式

# GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;        // 选择PF9引脚

# GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);           // 初始化GPIOF9

# // 将EXTI线9映射到GPIOF9

# SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOF, EXTI_PinSource9);

# // 配置EXTI线9

# EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;       // 选择EXTI线9

# EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; // 中断模式

# EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; // 下降沿触发

# EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;        // 使能EXTI线

# EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                  // 初始化EXTI

# // 配置NVIC

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; // 外部中断5-9通道

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00; // 抢占优先级0

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; // 子优先级1

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  // 使能中断通道

# NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                  // 初始化NVIC

# }

# int main(void)

# {

# TIM2_Configuration();      // TIM2定时器初始化

# EXTI_Config();             // 配置EXTI线8中断

# EXTI_Config_2();           // 配置EXTI线9中断

# LEDGpio_Init();            // LED灯GPIO初始化

# while (1)

# {

# // 空循环，等待中断发生

# ;

# }

# }

- 实验小结

通过这次实验我了解了中断服务的实现以及原理，中断分为内部中断和外部中断，中断服务先进行优先级分组，再通过相应发优先级分组配置优先级，优先级又分为抢占优先级和相应优先级两种，其中抢占优先级的优先度更高，系统会先执行抢占优先级高的中断服务。