单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2024年 4月22日

实验*：串口通信实验

- 实验目的

1、了解STM32F407/GD32F407的USART的使用及其相关的API函数；

2、掌握用时间间隔接收串口数据的方法。

- 实验过程(包括流程图)

1、编程配置STM32F407/GD32F407的USART3，采用中断的方式实现数据的自发白收。

2、使用WIFI模块连接实验板和外部设备实现通信。在基础实验的步骤上，再进行WIFI模块的初始化和设置：首先开启AP模式，然后设置WIFI服务端的名称、密码端口号，最后编写WIFI接发函数。

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# 实验代码：

# int main(void)

# {

# unsigned char temp = 0;                       // 定义临时变量temp，用于存储按键扫描结果

# unsigned char test[11] = "WIFI test\r\n";     // 定义测试字符串数组，包含"WIFI test"和换行回车

# SysTick_Init();                              // 初始化系统滴答定时器(SysTick)

# LEDGpio_Init();                              // 初始化LED GPIO引脚

# KEYGpio_Init();                              // 初始化按键GPIO引脚

# UART3_Configuration();                       // 配置USART3串口

# UART5_Configuration(115200);                 // 配置UART5串口，波特率115200

# LCD_Init();                                  // 初始化LCD显示屏

# LCD_Clear(WHITE);                            // 清屏，设置背景为白色

# LCD_ShowString(150, 50, "基于WIFI的TCP服务器实验", BLACK, WHITE); // 在(150,50)显示"基于WIFI的TCP服务器实验"

# LCD_ShowString(100, 100, "正在初始化wifi模块...", BLACK, WHITE); // 在(100,100)显示"正在初始化wifi模块..."

# printf("正在初始化wifi模块...\r\n");        // 通过串口打印初始化信息

# delay_ms(500);                               // 延时500毫秒

# WIFI_Configuration();                        // 配置WIFI模块

# LCD_ShowString(100, 100, " wifi模块初始化成功¦   ", BLACK, WHITE); // 显示"wifi模块初始化成功"

# printf("wifi模块初始化成功\r\n");        // 串口打印成功信息

# // 初始化UART5接收相关变量

# Uart5.ReceiveFinish = 0;                     // 接收完成标志置0

# Uart5.RXlenth = 0;                           // 接收数据长度清零

# Uart5.Time = 0;                              // 接收计时清零

# while (1)                                    // 主循环

# {

# temp = KeyScan();                        // 扫描按键状态

# if (temp == 1)                          // 如果按键1按下

# {

# WIFI_Send(test, sizeof(test));       // 通过WIFI发送测试字符串

# }

# WIFI_Receive();                          // 处理WIFI数据接收

# }

# }

# // WIFI配置函数

# void WIFI_Configuration(void)

# {

# unsigned char CWMODE[13]    = "AT+CWMODE=2\r\n";          // 设置WIFI模式为AP模式

# unsigned char CWSAP[38]     = "AT+CWSAP=\"ESP826\",\"0123456789\",11,0\r\n"; // 设置AP名称和密码

# unsigned char CIPMUX[13]    = "AT+CIPMUX=1\r\n";          // 开启多连接模式

# unsigned char CIPSERVER[21] = "AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";  // 开启服务器模式，端口5000

# // 初始化接收状态变量

# Uart5.ReceiveFinish = 0;  // 接收完成标志清零

# Uart5.RXlenth = 0;       // 接收数据长度清零

# // 发送设置WIFI模式命令(AP模式)

# UART5_Senddata(CWMODE, sizeof(CWMODE));

# while(!Uart5.ReceiveFinish);  // 等待响应

# Uart5.ReceiveFinish = 0;     // 重置接收标志

# Uart5.RXlenth = 0;           // 重置接收长度

# // 设置AP名称(ESP826)和密码(0123456789)

# UART5_Senddata(CWSAP, sizeof(CWSAP));

# while(!Uart5.ReceiveFinish);

# Uart5.ReceiveFinish = 0;

# Uart5.RXlenth = 0;

# // 开启多连接模式

# UART5_Senddata(CIPMUX, sizeof(CIPMUX));

# while(!Uart5.ReceiveFinish);

# Uart5.ReceiveFinish = 0;

# Uart5.RXlenth = 0;

# // 设置服务器端口为5000

# UART5_Senddata(CIPSERVER, sizeof(CIPSERVER));

# while(!Uart5.ReceiveFinish);

# Uart5.ReceiveFinish = 0;

# Uart5.RXlenth = 0;

# }

# /**********************************************************************************************************

# 函数名称：WIFI发送数据函数

# 输入参数：发送数据首地址和数据长度

# 输出参数：无

# **********************************************************************************************************/

# void WIFI_Send(unsigned char *ptr, unsigned int length)

# {

# char CIPSEND[] = "";  // 初始化AT指令缓冲区

# // 构造发送指令，格式:AT+CIPSEND=<id>,<length>

# sprintf(CIPSEND, "AT+CIPSEND=%d,%d\r\n", id, length);

# // 发送发送指令

# UART5_Senddata((u8*)CIPSEND, strlen(CIPSEND));

# // 等待响应

# while(!Uart5.ReceiveFinish);

# Uart5.ReceiveFinish = 0;  // 重置接收标志

# Uart5.RXlenth = 0;       // 重置接收长度

# delay_ms(100);           // 延时100ms

# // 发送实际数据

# UART5_Senddata(ptr, length);

# delay_ms(100);           // 延时100ms

# }

# /**********************************************************************************************************

# 函数名称：WIFI接收数据

# 输入参数：无

# 输出参数：无

# 函数返回：

# **********************************************************************************************************/

# void WIFI_Receive(void)

# {

# unsigned char len = 0;                 // 数据长度变量

# unsigned char IPD[6] = "\r\n+IPD";     // IPD数据头标识

# unsigned char ON[2] = "ON";            // ON指令

# unsigned char OFF[3] = "OFF";          // OFF指令

# // 检查是否接收到完整数据

# if (Uart5.ReceiveFinish == 1)

# {

# // 检查是否为IPD数据(格式:"\r\n+IPD,<id>,<len>:<data>")

# if (memcmp(Uart5.Rxbuf, IPD, 6) == 0)

# {

# len = Uart5.Rxbuf[9] - 0x30;  // 提取数据长度(ASCII转数字)

# id = Uart5.Rxbuf[7] - 0x30;    // 提取连接ID(ASCII转数字)

# // 检查是否为"ON"指令(长度2)

# if (len == 2 && memcmp(&Uart5.Rxbuf[11], ON, 2) == 0)

# {

# LED2_ON;  // 打开LED2

# LED3_ON;  // 打开LED3

# LED4_ON;  // 打开LED4

# }

# // 检查是否为"OFF"指令(长度3)

# else if(len == 3 && memcmp(&Uart5.Rxbuf[11], OFF, 3) == 0)

# {

# LED2_OFF;  // 关闭LED2

# LED3_OFF;  // 关闭LED3

# LED4_OFF;  // 关闭LED4

# }

# }

# // 重置接收状态

# Uart5.ReceiveFinish = 0;  // 接收完成标志清零

# Uart5.RXlenth = 0;       // 接收数据长度清零

# }

# }

- 实验小结

USART通信至少需要两个引脚，一个接受数据输入RX引脚，一个发送数据输出TX引脚，在同步模式下还需要一个SLCK引脚以输出数据时钟，在硬件流模式下，还需一个nRTS引脚与nCTS引脚，n代表低电平有效，RTS为低时，代表USART准备好接受新数据，CTS为低时，代表可以发送数据。USART在发送数据时，发送数据由一位起始位、7或8位有效数据位、一位校验位以及停止位构成。，并且在连续发送数据时，只有在当前数据发送完毕后才可以进行下一次的数据传输，当USART_SR的TC位置为1时，发送结束。需要奇偶校验时，USART_CR1寄存器的M位需要设置为1，即9数据位。将USART_CR1寄存器的PCE位置1就可以启动奇偶校验控制。将USART_CR1寄存器的RE位置1，就可以使能USART接收。