单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2024年 4月29日

实验*：I2C实验

- 实验目的

# 1、了解STM32F407/GD32F407的I2C的使用及其相关的API函数；

# 2、掌握STM32F407/GD32F407的I2C使用方法，并点亮数码管，显示指定内容。

- 实验过程(包括流程图)

# 1、自主调整并编写代码，实现数码管显示“AbCd”。

# 2、通过按键操作，使数码管显示不同内容

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# int x=0;  // 定义全局变量x，用于存储小时值

# int y=0;  // 定义全局变量y，用于存储分钟值

# // TIM2 NVIC中断初始化函数

# void TIM2_NVIC_Init(void)

# {

# NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  // 定义NVIC初始化结构体

# NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);  // 设置NVIC优先级分组为组0

# // 配置TIM2中断通道

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  // TIM2中断通道

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  // 抢占优先级0

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  // 子优先级1

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  // 使能中断通道

# NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  // 初始化NVIC

# }

# // TIM2中断服务函数

# void TIM2_IRQHandler(void){

# // 检查TIM2更新中断标志

# if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)

# {

# // 清除TIM2更新中断标志

# TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

# // 向CH455数码管写入数据

# CH455_Write( CH455_DIG0 | BCD_decode_tab[x/10] );  // 显示小时的十位数

# CH455_Write( CH455_DIG1 | BCD_decode_tab[x%10] | 0x80);  // 显示小时的个位数(带小数点)

# CH455_Write( CH455_DIG2 | BCD_decode_tab[y/10] );  // 显示分钟的十位数

# CH455_Write( CH455_DIG3 | BCD_decode_tab[y%10] );  // 显示分钟的个位数

# }

# }

# // TIM2定时器初始化函数

# void TIM2_Init(void)

# {

# TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;  // 定义定时器时基结构体

# NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  // 定义NVIC初始化结构体

# RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);  // 使能TIM2时钟

# // 配置TIM2定时器

# TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999;  // 自动重装载值

# TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;  // 预分频值

# TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频

# TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // 向上计数模式

# TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);  // 初始化TIM2

# TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);  // 使能TIM2更新中断

# // 配置TIM2中断

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  // TIM2中断通道

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  // 抢占优先级0

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  // 子优先级1

# NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  // 使能中断通道

# NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  // 初始化NVIC

# TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  // 使能TIM2定时器

# }

# int main(void)

# {

# u8 i;  // 临时变量

# u8 showH[2],showL[2];  // 显示缓冲区

# SysTick_Init();  // 系统滴答定时器初始化

# KEYGpio_Init();  // 按键GPIO初始化

# LEDGpio_Init();  // LED GPIO初始化

# // 定义RTC时间和日期结构体

# RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct;

# RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct;

# u8 tbuf[40];  // 临时缓冲区

# UART3_Configuration();  // USART3串口配置

# RTC_Configuration();  // RTC实时时钟配置

# RTC_Set_WakeUp(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits,0);  // 配置WAKE UP中断,1秒中断一次

# init_CH455();  // 初始化CH455数码管驱动

# CH455_Write( CH455_SYSON );  // 开启CH455显示和键盘功能，8段显示方式

# while (1)  // 主循环

# {

# RTC_Configuration();  // RTC配置

# RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&RTC_TimeStruct);  // 获取当前时间(BIN格式)

# x = RTC_TimeStruct.RTC_Hours;  // 获取小时值存入x

# y = RTC_TimeStruct.RTC_Minutes;  // 获取分钟值存入y

# TIM2_NVIC_Init();  // 初始化TIM2中断

# TIM2_IRQHandler();  // 调用TIM2中断处理函数(不应该直接调用)

# TIM2_Init();  // 初始化TIM2定时器

# delay_ms(1000);  // 延时1秒

# }

# }

- 实验小结

# I2C接口由两根数据线构成，一条为SCL，另一条为SDA；当SCL为高电平时，SDA的下降沿触发开始信号，开始传送数据；当SCL为高电平时，SDA的上升沿触发结束信号，结束传送数据。I2C具有双向性，支持主设备与多个从设备之间的双向通信，同时还支持多个主设备在一条总线上进行通信，通过仲裁机制决定哪个主设备可以控制总线。