单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2025年5月6日

实验*：SPI实验

- 实验目的

1、了解STM32F407/GD32F407的SPI使用及其相关的API函数;

2、掌握用SPI读写外扩FLASH(W25016)芯片的方法。

- 实验过程(包括流程图)

1. 基础实验部分

使用SPI连接W25Q16芯片，识别芯片ID是否正确，读写数据是否正确。首先，初始化系统时钟和GPIO，SPI使能；其次，对W25Q16初始化进行读写操作，编写主函数，使串口调试助手和单片机连接。

2. 提高实验部分

使用SPI连接ADXL345芯片，实现XYZ各轴方向加速度，俯仰角的测量，并使用SPI实现数据传输，显示在屏幕上。

三、实验代码、注释（最好每条注释）及现象

1、基础实验部分

#include "stm32f4xx.h"                  // STM32F4系列微控制器头文件

#include "delay.h"                      // 延时函数头文件

#include "w25qxx.h"                     // W25Q系列Flash存储器驱动头文件

#include "spi.h"                        // SPI通信协议头文件

#include "LED.h"                        // LED控制头文件

#include <string.h>                     // 字符串操作函数头文件

unsigned char WriteBuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  // 定义写入缓冲区的测试数据

unsigned char ReadBuf[10]  = {0};                              // 定义读取缓冲区

#define SIZE sizeof(WriteBuf)                                  // 定义数据大小为WriteBuf的字节数

int main(void)

{

volatile unsigned char i = 0;                  // 循环计数器

volatile unsigned short temp = 0;             // 临时变量，用于存储Flash ID

volatile unsigned char value = 0;             // 校验结果标志位

SysTick_Init();                               // 初始化系统滴答定时器（用于延时函数）

LEDGpio_Init();                               // 初始化LED的GPIO引脚

W25QXX_Init();                                // 初始化W25Q系列Flash存储器

temp = W25QXX_ReadID();                       // 读取Flash的器件ID

// 检查Flash型号: W25Q16的ID是0XEF14, XT25F32B的ID是0X0B15

if(temp == 0XEF14 || temp == 0X0B15)          // 如果检测到支持的Flash型号

{

LED1_ON;                                   // 点亮LED1表示检测成功

}

// 从Flash的倒数第100个地址处开始，写入WriteBuf中的数据

W25QXX_Write((u8*)WriteBuf, SIZE - 100, sizeof(WriteBuf));

// 从相同地址读取数据到ReadBuf

W25QXX_Read((u8*)ReadBuf, SIZE - 100, sizeof(WriteBuf));

// 比较写入和读取的数据是否一致

for (i = 0; i < 10; i++)

{

if (ReadBuf[i] != WriteBuf[i])             // 如果发现不一致的数据

{

value = 1;                             // 设置标志位为1

break;                                 // 提前退出循环

}

}

if (value == 0)                                // 如果数据完全一致

{

LED2_ON;                                   // 点亮LED2表示校验成功

}

else                                           // 如果数据不一致

{

LED3_ON;                                    // 点亮LED3表示校验失败

}

while(1);                                      // 主循环（程序在此处停止）

}

# 2、提高实验部分

# 函数名称：LCD显示加速度

# 输入参数：x - X轴加速度值（short类型）

# y - Y轴加速度值（short类型）

# z - Z轴加速度值（short类型）

# 输出参数：无

# 函数返回：无

# 功能描述：在LCD屏幕上显示三轴加速度值，正数直接显示，负数显示其绝对值

# void LCDDisplayACC(short x, short y, short z)

# {

# short temp = 0;                     // 临时变量，用于存储负数的绝对值

# char dispbuf[100] = "";             // 显示缓冲区，用于格式化字符串

# //  X轴加速度显示处理

# if (x > 0)                          // 如果X轴加速度为正

# {

# sprintf(dispbuf, "X ACC:%8d", x);  // 格式化字符串，%8d表示8位右对齐整数

# LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);  // 在(200,200)位置显示，黑字白底

# }

# else                                // 如果X轴加速度为负

# {

# temp = -x;                      // 取绝对值

# sprintf(dispbuf, "X ACC:%8d", temp);  // 格式化显示绝对值

# LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);

# }

# //  Y轴加速度显示处理（逻辑同X轴）

# if (y > 0)

# {

# sprintf(dispbuf, "Y ACC:%8d", y);

# LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);  // Y轴显示位置比X轴低20像素

# }

# else

# {

# temp = -y;

# sprintf(dispbuf, "Y ACC:%8d", temp);

# LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);

# }

# //  Z轴加速度显示处理（逻辑同X轴）

# if (z > 0)

# {

# sprintf(dispbuf, "Z ACC:%8d", z);

# LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);  // Z轴显示位置比Y轴低20像素

# }

# else

# {

# temp = -z;

# sprintf(dispbuf, "Z ACC:%8d", z);  // 注意：这里应该是temp而不是z（疑似代码错误）

# LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);

# }

# }

# /**********************************************************************************************************

# 函数名称：LCD显示角度

# 输入参数：x - X轴角度值（short类型）

# y - Y轴角度值（short类型）

# z - Z轴角度值（short类型）

# 输出参数：无

# 函数返回：无

# 功能描述：在LCD屏幕上显示三轴角度值，实际显示值为输入值/10.0（保留1位小数）

# **********************************************************************************************************/

# void LCDDisplayAngle(short x, short y, short z)

# {

# char dispbuf[100] = "";             // 显示缓冲区

# // 显示X轴角度（格式化为带1位小数）

# sprintf(dispbuf, "X Angle:%.1f", x/10.0);  // %.1f表示保留1位小数

# LCD_ShowString(200, 300, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);  // 显示在(200,300)位置

# // 显示Y轴角度

# sprintf(dispbuf, "Y Angle:%.1f", y/10.0);

# LCD_ShowString(200, 320, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);  // Y轴比X轴低20像素

# // 显示Z轴角度

# sprintf(dispbuf, "Z Angle:%.1f", z/10.0);

# LCD_ShowString(200, 340, (u8*)dispbuf,BLACK, WHITE);  // Z轴比Y轴低20像素

# }

# /***********************************************************************************************

# 注：在LCDDisplayACC函数中，Z轴负值处理存在错误，应该是：

# sprintf(dispbuf, "Z ACC:%8d", temp);  // 而不是直接使用z

# ***********************************************************************************************/

# 四、实验小结

通过本次SPI编程实验，我深入掌握了SPI通信协议的工作原理及其在STM32平台上的实现方法。实验过程中，我成功配置了SPI外设的时钟极性和相位，实现了主从设备间的全双工通信，并通过W25Q Flash存储器的读写操作验证了SPI通信的可靠性。在调试过程中，我学会了使用逻辑分析仪观测SPI时序波形，分析并解决了数据传输中出现的问题。此次实验不仅加深了我对SPI协议的理解，还提升了嵌入式系统开发中硬件接口编程的实践能力，为后续更复杂的通信协议应用打下了坚实基础。