单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2025年 5月13日

实验*：ADC/DAC实验

- 实验目的

1. 学习ADC的结构与转换过程；

2. 学习DAC的结构与转换过程；

- 实验过程(包括流程图)

# 1. 基础实验部分

1. 基础实验部分 通过GPIO复用功能，使用USART将转换后的输出显示在串口调试助手上

2.提高实验部分 将输出显示在数码管上，并且实现按键可调。

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# 1、基础实验

# int

# main(void)

# {

# u8 flag = 0;

# int main(void)

# {

# u16 adcx;

# u8 key;

# float temp;

# u32 dacval = 0;

# // 初始化系统滴答定时器

# SysTick_Init();

# // 初始化LED GPIO

# LEDGpio_Init();

# // 初始化按键GPIO

# KEYGpio_Init();

# // 配置UART3

# UART3_Configuration();

# // 初始化ADC

# Adc_Init();

# // 初始化DAC1

# Dac1_Init();

# // 打印测试信息

# printf("DAC test\r\n");

# while (1)

# {

# // 扫描按键

# key = KeyScan();

# // 如果按键1被按下

# if(key == 1)

# {

# // 如果DAC值小于4000，增加200

# if(dacval < 4000) dacval += 200;

# // 设置DAC值

# DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);

# }

# // 如果按键2被按下

# else if(key == 2)

# {

# // 如果DAC值大于200，减少200，否则设置为0

# if(dacval > 200) dacval -= 200;

# else dacval = 0;

# // 设置DAC值

# DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);

# }

# // 如果flag为1

# if(flag == 1)

# {

# // 重置flag

# flag = 0;

# // 获取DAC输出值

# adcx = DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);

# // 打印设置的DAC值

# printf("设置的DAC值：%d\r\n", adcx);

# // 计算设置的电压值

# temp = (float)adcx * (3.3 / 4096);

# // 打印设置的电压值

# printf("设置的电压值：%.2fV\r\n", temp);

# // 获取ADC平均值

# adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 10);

# // 打印采集的ADC值

# printf("采集的ADC值：%d\r\n", adcx);

# // 计算采集的电压值

# temp = (float)adcx * (3.3 / 4096);

# // 打印采集的电压值

# printf("采集的电压：%.2fV\r\n", temp);

# // 打印分隔线

# printf("--------------------\r\n");

# }

# }

# }

# }

# 2、提高实验

# int

# main(void)

# {

# u16 adcx;  // 定义一个16位无符号整数变量adcx，用于存储ADC值

# float temp;  // 定义一个浮点数变量temp，用于存储电压值

# const u8 BCD111[0x10] = { 0X3F, 0X06, 0X5B, 0X4F, 0X66, 0X6D, 0X7D, 0X07, 0X7F, 0X6F,

# 0X77, 0X7C, 0X58, 0X5E, 0X79, 0X71 };//BCD码表，用于数码管显示

# SysTick_Init();  // 初始化系统滴答定时器

# LEDGpio_Init();  // 初始化LED GPIO

# UART3_Configuration();  // 配置UART3

# init_CH455();  // 初始化CH455模块

# CH455_Write(CH455_SYSON);  // 打开CH455模块电源

# Adc_Init();  // 初始化ADC

# I2C_GPIO_Configuration();  // 配置I2C GPIO

# printf("ADC test\r\n");  // 打印测试信息

# while (1)

# {

# adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);  // 获取ADC通道0的平均值，采样次数为20

# temp = (float)adcx * (3.3 / 4096);  // 将ADC值转换为电压值

# printf("ADC Value = %.2f\r\n", temp);  // 打印电压值

# CH455_Write(CH455_DIG0 | BCD111[(int)temp] | 0x80);  // 显示电压值的个位

# CH455_Write(CH455_DIG1 | BCD111[(int)(temp * 10) % 10]);  // 显示电压值的十位

# CH455_Write(CH455_DIG2 | BCD111[(int)(temp * 100) % 10]);  // 显示电压值的百位

# CH455_Write(CH455_DIG3 | BCD111[(int)(temp * 1000) % 10]);  // 显示电压值的千位

# delay_ms(1000);  // 延时1秒

# }

# }

- 实验小结

通过这次实验，我学习了如何使用单片机的ADC、DAC功能和他们的工作原理，以及复习已经学习过的I2C协议，了解了ADC/DAC的几大性能指标：分辨率、采样速率以及转换时间，熟悉了转换组、转换模式、转换速率等配置标准。