单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2025年 5月20日

实验*：LCD显示实验

- 实验目的

1. 了解LCD控制原理；

基础实验部分

LCD是由两块玻璃基板夹住液晶构成的平行板电容器，在LCD下设置TFT，在LCD上设置彩色滤光片实现控制LCD的显示，基础实验在LCD上显示一行字。

提高实验部分

在LCD上显示一幅图片、一个三角波、一个圆以及一行字。

- 实验过程(包括流程图)

1、基础实验

首先配置与LCD相关的硬件外设，然后调用LCD初始化函数，然后调用函数实现刷屏、显示字符，最后在主函数中循环显示图片。

2、提高实验

首先配置与LCD相关的硬件外设，然后调用LCD初始化函数，然后调用函数实现刷屏、显示汉字、显示三角波、画圆，最后在主函数中循环显示图片。

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# 1、三角波

# #include "stm32f4xx.h"

# #include "lcd.h"

# #include "delay.h"

# // 1. 定义三角波参数

# #define TRIANGLE_WAVE_AMPLITUDE  50    // 三角波振幅

# #define TRIANGLE_WAVE_PERIOD     100   // 三角波周期

# #define TRIANGLE_WAVE_X_OFFSET   50    // 三角波X轴偏移

# #define TRIANGLE_WAVE_Y_OFFSET   136   // 三角波Y轴偏移

# #define NUM_PERIODS              3     // 显示的周期数

# // 2. 计算三角波Y坐标

# static uint16_t GetTriangleWaveY(uint16_t t) {

# uint16_t half_period = TRIANGLE_WAVE_PERIOD / 2;  // 半周期

# uint16_t phase = t % TRIANGLE_WAVE_PERIOD;        // 当前相位

# if (phase < half_period) {

# // 上升沿计算

# return TRIANGLE_WAVE_Y_OFFSET - TRIANGLE_WAVE_AMPLITUDE

# + (2 * TRIANGLE_WAVE_AMPLITUDE * phase) / half_period;

# } else {

# // 下降沿计算

# return TRIANGLE_WAVE_Y_OFFSET + TRIANGLE_WAVE_AMPLITUDE

# - (2 * TRIANGLE_WAVE_AMPLITUDE * (phase - half_period)) / half_period;

# }

# }

# // 3. 绘制三角波

# static void DrawTriangleWave(uint16_t time, uint16_t color) {

# uint16_t prev_y = GetTriangleWaveY(time);  // 前一个点的Y坐标

# for (uint16_t x = 0; x < NUM_PERIODS * TRIANGLE_WAVE_PERIOD; x++) {

# uint16_t current_y = GetTriangleWaveY(time + x);  // 当前点的Y坐标

# // 绘制线段

# LCD_DrawLine(

# TRIANGLE_WAVE_X_OFFSET + x,  // 起点X

# prev_y,                      // 起点Y

# TRIANGLE_WAVE_X_OFFSET + x + 1,  // 终点X

# current_y,                   // 终点Y

# color                        // 颜色

# );

# prev_y = current_y;  // 更新前一个点的Y坐标

# }

# }

# // 4. 主函数

# int main(void) {

# // 初始化

# SysTick_Init();  // 初始化系统滴答定时器

# LCD_Init();      // 初始化LCD

# LCD_Clear(BLACK);  // 清屏，黑色背景

# uint16_t time = 0;  // 时间变量

# while(1)

# {

# LCD_DrawRectangle(0, 0, 479, 271, GREEN);  // 绘制外矩形

# LCD_DrawRectangle(5, 5, 474, 266, GREEN);  // 绘制内矩形

# LCD_Draw_Circle(240, 136, 100, GREEN);     // 绘制圆形

# delay_ms(1000);  // 延时1秒

# break;  // 退出循环

# }

# while (1) {

# LCD_Clear(BLACK);  // 清屏，黑色背景

# DrawTriangleWave(time, GREEN);  // 绘制三角波

# time = (time + 1) % TRIANGLE_WAVE_PERIOD;  // 更新时间变量

# delay_ms(10);  // 延时10毫秒

# }

# }

# 2、显示图片

# #include "stm32f4xx.h"

# #include "delay.h"

# #include "lcd.h"

# #include "picture1.h"

# #include "picture2.h"

# #include "picture3.h"

# /**********************************************************************************************************

# * 函数名称：main函数

# * 输入参数：无

# * 输出参数：无

# * 返回值：无

# **********************************************************************************************************/

# int main(void)

# {

# SysTick_Init();                                                     // 系统滴答定时器初始化

# LCD_Init();                                                         // 液晶初始化

# LCD_Clear(BLACK);                                                   // 设置液晶背景色

# LCD_DrawRectangle(1,1, 479, 799, GREEN);

# LCD_DrawRectangle(5,5, 475, 795, GREEN);

# LCD_ShowString(150, 0, "--STM32F407 实现显示--", RED, BLACK);

# LCD_ShowString(170,20, "液晶实现实现",WHITE, BLACK);

# delay_ms(1000);

# while(1)

# {

# LCD_Clear(BLUE);                                                // 设置液晶背景色

# LCD_DrawPicture(80, 20, 400, 260, (u8*)gImage_1);	  			// 显示图片

# delay_ms(1000);

# LCD_Clear(GREEN);                                               // 设置液晶背景色

# LCD_DrawPicture(80, 20, 400, 260, (u8*)gImage_2);	  			// 显示图片

# delay_ms(1000);

# LCD_Clear(GREEN);                                               // 设置液晶背景色

# LCD_DrawPicture(80, 20, 400, 260, (u8*)gImage_3);	  			// 显示图片

# delay_ms(1000);

# }

# }

- 实验小结

学会了在单片机上面绘制圆形 打印字符等操作。还学会了将图片运用取模软件转换出来 并在单片机上面显示出来，如果不把照片变为16位彩色 结果就像图三一样乱码，通过本次实验，我不仅掌握了STM32F407驱动LCD进行基本和复杂显示的方法，更重要的是，我对LCD的工作原理有了更深刻的认识，理解了从硬件结构到软件控制的完整链条。