单片机原理与实践

实验报告

姓    名         王睿祺

学    号      202205130420

指导老师        周利波

专业班级   智能科学与技术2301

学    院       信息工程学院

提交日期     2025年 5月27日

实验*：LCD触摸实验

- 实验目的

1. 学习使用STM32F407的驱动TFT和触摸屏；

2.	掌握TFT液晶显示和触摸屏的控制方法。

基础实验部分

用STM32F407的GPIO控制TFT液晶和触摸屏，通过屏的显示配合触摸屏的反应。

提高实验部分

使用触摸屏实现对LED灯的控制。

- 实验过程(包括流程图)

1.	连线：将实验平台电源线连接好，并将Jlink仿真器与实验平台和电脑连接好；

2.	给实验平台上电，双击打开实验程序文件夹“3.程序源码\1.基础实验\24.触摸屏实验\USER”中的TEST.uvprojx，编译、下载程序，然后进入测试；

- 实验代码、注释（最好每条注释）及现象

# #include "sys.h"      // 系统相关头文件，可能包含系统时钟等配置

# #include "delay.h"    // 延时函数库头文件

# #include "usart.h"    // 串口通信头文件（虽然本代码未直接使用）

# #include "led.h"      // LED控制头文件

# #include "lcd.h"      // LCD控制头文件

# #include "key.h"      // 按键控制头文件（虽然本代码未直接使用）

# #include "touch.h"    // 触摸屏控制头文件

# // 绘制水平线函数

# void gui_draw_hline(u16 x0, u16 y0, u16 len, u16 color)

# {

# if(len == 0)return;        // 如果线长为0，直接返回，不做任何操作

# LCD_Fill(x0, y0, x0 + len - 1, y0, color); // 使用LCD填充函数绘制水平线，起点(x0,y0)，终点(x0+len-1,y0)

# }

# // 绘制垂直线函数

# void gui_draw_vline(u16 x0, u16 y0, u16 len, u16 color)

# {

# if(len == 0) return;       // 如果线长为0，直接返回，不做任何操作

# LCD_Fill(x0, y0, x0, y0 + len - 1, color); // 使用LCD填充函数绘制垂直线，起点(x0,y0)，终点(x0,y0+len-1)

# }

# // 填充圆形函数

# void gui_fill_circle(u16 x0, u16 y0, u16 r, u16 color)

# {

# u32 i;

# u32 imax = ((u32)r * 707) / 1000 + 1; // 计算一个近似值，用于控制循环次数，707/1000是sqrt(2)/2的近似

# u32 sqmax = (u32)r * (u32)r + (u32)r / 2; // 设置一个判定阈值，用于决定何时减少x值

# u32 x = r; // 初始x坐标设为半径r

# gui_draw_hline(x0 - r, y0, 2 * r, color); // 先绘制最底部的一条水平线（直径）

# for (i = 1; i <= imax; i++) // 循环绘制上半部分和下半部分的水平线

# {

# if ((i * i + x * x) > sqmax) // 如果当前点(i,x)距离圆心太远（超出圆的范围），则需要减少x值

# {

# if (x > imax) // 这个条件判断可能有点多余，因为x会逐渐减小

# {

# gui_draw_hline (x0 - i + 1, y0 + x, 2 * (i - 1), color); // 绘制上半部分的一条水平线

# gui_draw_hline (x0 - i + 1, y0 - x, 2 * (i - 1), color); // 绘制下半部分的一条水平线

# }

# x--; // 减小x值

# }

# // 绘制从内部（中心）向外的水平线

# gui_draw_hline(x0 - x, y0 + i, 2 * x, color); // 绘制上半部分的一条水平线

# gui_draw_hline(x0 - x, y0 - i, 2 * x, color); // 绘制下半部分的一条水平线

# }

# }

# // 绘制矩形边框函数

# void DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2, u16 color)

# {

# gui_draw_hline(x1, y1, x2 - x1, color); // 绘制上边框线

# gui_draw_hline(x1, y2, x2 - x1, color); // 绘制下边框线

# // ????? 注释问为什么没有绘制左右边框，实际上下面两行是绘制左右边框的

# gui_draw_vline(x1, y1, y2 - y1, color); // 绘制左边框线

# gui_draw_vline(x2, y1, y2 - y1, color); // 绘制右边框线

# }

# // 加载绘制对话框函数（用于显示"RST"和两个圆）

# void Load_Drow_Dialog(void)

# {

# LCD_Clear(WHITE); // 清屏，设置背景色为白色

# LED_Init();       // 初始化LED（虽然看起来与对话框功能无关）

# POINT_COLOR = BLUE; // 设置当前绘图颜色为蓝色（用于显示字符串）

# LCD_ShowString(lcddev.width - 50, 20, 200, 24, 24, "RST"); // 在屏幕右上角显示字符串"RST"

# //		DrawRectangle(10, 200, 160, 350, RED); // 注释掉的代码：绘制一个红色矩形框

# gui_fill_circle(50,200,30,RED); // 在(50,200)位置绘制一个半径为30的红色实心圆

# // ?????

# //    DrawRectangle(10, 400, 160, 550, RED); // 注释掉的代码：绘制另一个红色矩形框

# gui_fill_circle(50,400,30,RED); // 在(50,400)位置绘制一个半径为30的红色实心圆

# POINT_COLOR = RED; // 设置当前绘图颜色为红色（后续绘图使用）

# }

# ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# // 触摸屏测试函数

# // 参数说明：

# // x0,y0: 起点坐标

# // len: 线段长度

# // color: 线段颜色

# // 参数说明：

# // x0,y0: 圆心坐标

# // r: 半径

# // color: 圆的颜色

# // 计算两个数的绝对差值

# u16 my_abs(u16 x1, u16 x2)

# {

# if(x1 > x2)return x1 - x2; // 如果x1大于x2，返回它们的差

# else return x2 - x1;       // 否则返回x2减x1

# }

# // 绘制线段函数（支持不同粗细）

# void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2, u8 size, u16 color)

# {

# u16 t;

# int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance; // Bresenham算法变量

# int incx, incy, uRow, uCol; // Bresenham算法变量

# if(x1 < size || x2 < size || y1 < size || y2 < size)return; // 如果线段起点或终点坐标小于线宽，则不绘制（防止越界）

# delta_x = x2 - x1; // 计算x方向增量

# delta_y = y2 - y1; // 计算y方向增量

# uRow = x1;         // 初始化当前点x坐标

# uCol = y1;         // 初始化当前点y坐标

# if(delta_x > 0)incx = 1; // 设置x方向增量步长（向右）

# else if(delta_x == 0)incx = 0; // 如果x方向没有增量，则线段为垂直线

# else

# {

# incx = -1;       // 设置x方向增量步长（向左）

# delta_x = -delta_x; // 取绝对值

# }

# if(delta_y > 0)incy = 1; // 设置y方向增量步长（向下）

# else if(delta_y == 0)incy = 0; // 如果y方向没有增量，则线段为水平线

# else

# {

# incy = -1;       // 设置y方向增量步长（向上）

# delta_y = -delta_y; // 取绝对值

# }

# if( delta_x > delta_y)distance = delta_x; // 选择较大的增量作为循环次数基准

# else distance = delta_y;

# for(t = 0; t <= distance + 1; t++ ) // 循环绘制线段上的点

# {

# gui_fill_circle(uRow, uCol, size, color); // 在当前点绘制一个指定半径和颜色的圆，形成线段的一个点（粗线效果）

# xerr += delta_x ; // 累加x方向误差

# yerr += delta_y ; // 累加y方向误差

# if(xerr > distance) // 如果x方向误差超过基准值，则移动x坐标

# {

# xerr -= distance;

# uRow += incx;

# }

# if(yerr > distance) // 如果y方向误差超过基准值，则移动y坐标

# {

# yerr -= distance;

# uCol += incy;

# }

# }

# }

# // 定义5种不同颜色，用于触摸点显示

# const u16 POINT_COLOR_TBL[5] = {RED, GREEN, BLUE, BROWN, GRED};

# // 触摸屏测试主函数

# void ctp_test(void)

# {

# u8 t = 0;

# u8 i = 0;

# u16 lastpos[5][2]; // 定义一个二维数组，存储5个触摸点的上一次有效坐标，初始化为0xFFFF表示未按下

# while(1) // 无限循环，持续检测触摸

# {

# tp_dev.scan(0); // 调用触摸屏扫描函数，获取当前触摸状态

# for(t = 0; t < 5; t++) // 遍历5个触摸点

# {

# if((tp_dev.sta) & (1 << t)) // 检查第t个触摸点是否被按下

# {

# if(tp_dev.x[t] < lcddev.width && tp_dev.y[t] < lcddev.height) // 检查触摸坐标是否在屏幕范围内

# {

# if(lastpos[t][0] == 0XFFFF) // 如果是第一次按下该点

# {

# lastpos[t][0] = tp_dev.x[t]; // 记录当前坐标作为起点

# lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];

# }

# lcd_draw_bline(lastpos[t][0], lastpos[t][1], tp_dev.x[t], tp_dev.y[t], 2, POINT_COLOR_TBL[t]); // 绘制从上一点到当前点的线段，线宽2，颜色根据触摸点编号选择

# lastpos[t][0] = tp_dev.x[t]; // 更新上一次坐标为当前坐标

# lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];

# // 区域检测逻辑：判断触摸点是否在特定区域内

# if(tp_dev.x[t] >= 10 && tp_dev.x[t] <= 160 && tp_dev.y[t] >= 200 && tp_dev.y[t] <= 350) // 判断是否在第一个矩形区域（虽然代码中未绘制，但注释里提到过）

# {

# LED0=1; // 如果在第一个区域，点亮LED0和LED1

# LED1=1;

# }

# if(tp_dev.x[t] >= 10 && tp_dev.x[t] <= 160 && tp_dev.y[t] >= 400 && tp_dev.y[t] <= 550) // 判断是否在第二个矩形区域

# {

# LED0=0; // 如果在第二个区域，熄灭LED0和LED1

# LED1=0;

# }

# // 触摸屏幕右上角特定区域，触发清屏对话框

# if(tp_dev.x[t] > (lcddev.width - 50) && tp_dev.y[t] < 50) // 判断是否在屏幕右上角小区域

# {

# Load_Drow_Dialog(); // 调用清屏对话框函数

# }

# }

# }

# else // 如果第t个触摸点没有被按下

# {

# lastpos[t][0] = 0XFFFF; // 将其上一次坐标重置为未按下状态

# }

# }

# //        delay_ms(5); // 注释掉的延时

# //        i++;

# //        if(i % 20 == 0)LED0 = !LED0; // 注释掉的LED闪烁逻辑

# }

# }

# int main(void)

# {

# delay_init(168);      // 初始化延时函数，参数168可能与时钟频率有关

# LCD_Init();           // 初始化LCD

# LED_Init();           // 初始化LED

# tp_dev.init();        // 初始化触摸屏

# POINT_COLOR = RED;    // 设置当前绘图颜色为红色（用于显示字符串）

# LCD_ShowString(180, 50,  200, 24, 24, "MK-407DK"); // 在指定位置显示字符串"MK-407DK"

# LCD_ShowString(30, 80,  200, 16, 16, "TOUCH TEST"); // 在指定位置显示字符串"TOUCH TEST"

# LCD_ShowString(30, 100, 200, 16, 16, "2022/01/10"); // 在指定位置显示日期"2022/01/10"

# delay_ms(200);        // 延时200毫秒

# Load_Drow_Dialog();   // 调用函数，显示"RST"和两个圆

# // 检查触摸屏类型，如果支持多点触摸（假设0x80代表多点触摸标志）

# if(tp_dev.touchtype & 0X80)

# {

# ctp_test();       // 如果支持多点触摸，则进入触摸测试主函数

# }

# }

- 实验小结

通过这次实验，我首先对LCD的图形绘制有了更直观的认识。代码中定义的guidrawhline和guidrawvline函数，以及调用LCDFill来绘制直线，让我理解了如何在屏幕上精确地绘制基本图形元素。虽然这些函数内部实现可能依赖底层硬件操作，但通过封装，我们能够更方便地进行上层应用开发。绘制圆形的guifillcircle函数则展示了如何利用数学计算（如勾股定理的近似）来填充一个圆，这让我认识到图形绘制背后也需要一定的算法支持。此外，代码中还涉及了对话框的加载（LoadDrowDialog）和多点触摸的检测（if(tpdev.touchtype & 0X80)）。虽然本次实验可能主要关注单点触摸，但看到多点触摸的判断条件，也让我对更复杂的交互方式有了初步的了解，认识到现代触摸屏功能的丰富性。