《单片机原理与实践》

实验报告书

第一次实验

实验题目：GPIO实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  10 月  28 日

一、实验目的

1、了解STM32F407/GD32F407的GPIO使用;

2、掌握STM32F407/GD32F407的GPIO作为输出的使用方法。

二、实验内容

1. 基础实验部分

寄存器操作控制LCD实验。

函数操作控制LED实验

2. 提高实验部分

寄存器操作按键控制LCD实验。

函数操作按键控制LED实验。

三、实验步骤

1. 基础实验部分

1. 基础实验部分

（1）实验环境与准备：

1) 连接实验板电源并连接调试器（如ST-Link或J-Link）；

2) 打开工程并确认系统时钟配置正确；

3) 确认LED与按键连接到GPIOF的PF0~PF9引脚（PF0~PF7用于LED，PF8/PF9用于按键）。

（2）实验流程：

A. 系统初始化（SysTick、时钟、外设使能）。

B. 使能GPIOF时钟（RCC->AHB1ENR |= (1<<5)）。

C. 配置PF0~PF7为推挽输出（GPIOF->MODER、OTYPER、OSPEEDR）。

D. 配置PF8/PF9为上拉输入（GPIOF->PUPDR）。

E. 在主循环中实现流水灯：按键KEY1用于切换流动方向，按键KEY2用于启停流水灯，使用延时函数实现防抖与速度控制。

图1 基础实验流程图

2. 提高实验部分

（1）实验环境与准备：

1) 确认LED和KEY初始化函数（如LEDGpio_Init、KEYGpio_Init）已经实现并可正常工作；

2) 确认按键扫描函数KeyScan或identify_key能正确返回按键值。

（2）实验流程：

A. 系统初始化并调用LED/KEY初始化函数；

B. 在主循环中调用KeyScan获取按键状态；

C. KEY1按下时切换方向（direction = !direction），KEY2按下时切换运行/停止状态（running = !running）；

D. 根据direction值更新led_position并刷新LED状态（调用宏或写ODR寄存器）；

E. 在每次按键检测后加防抖延时（如delay_ms(300)），并等待按键释放以避免连续触发。

图2 提高实验流程图

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 基础实验部分

（1）实验主要功能代码注释和分析

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "delay.h"

int identify_key1()

{

if((GPIOF->IDR&0x0100) == 0x0000)    //KEY1,PF8

return 1;

else

return 0;

}

int identify_key2()

{

if((GPIOF->IDR&0x0200) == 0x0000)    //KEY2,PF9

return 1;

else

return 0;

}

int main(void)

{

SysTick_Init();

RCC->AHB1ENR |= (1<<5);                // 使能GPIOF时钟

// 配置PF0~PF7为输出模式（8个LED）

GPIOF->MODER &= ~0xFFFF;               // 清除模式设置

GPIOF->MODER |= 0x5555;                // 设置PF0-PF7为输出模式 (01)

GPIOF->OTYPER = 0x0000;                // 推挽输出

GPIOF->OSPEEDR = 0x0000;               // 低速

// 配置按键引脚（PF8/PF9）为上拉输入

GPIOF->PUPDR &= ~(0xF << 16);          // 清除PF8/PF9设置

GPIOF->PUPDR |= (0x5 << 16);           // PF8/PF9上拉输入(01)

uint8_t led_position = 0;              // 当前点亮的LED位置（0-7）

uint8_t direction = 0;                 // 流动方向：0=从左向右，1=从右向左

// 初始状态：点亮第一个LED（PF0）

GPIOF->ODR = (GPIOF->ODR & 0xFF00) | (1 << led_position);

while(1)

{

// KEY1控制方向切换

if(identify_key1()) {

direction = !direction;

delay_ms(300);  // 防抖

while(identify_key1()); // 等待释放

}

// KEY2控制流水灯启停

static uint8_t running = 1;

if(identify_key2()) {

running = !running;

delay_ms(300);

while(identify_key2());

}

if(running) {

// 熄灭所有LED

GPIOF->ODR |= 0x00FF;

// 根据方向更新LED位置

if(direction == 0) {

led_position = (led_position + 1) % 8;  // 向右移动

} else {

led_position = (led_position == 0) ? 7 : (led_position - 1); // 向左移动

}

// 点亮新位置的LED

GPIOF->ODR &= ~(1 << led_position);

}

delay_ms(200);  // 控制流水速度

}

}

（2）实验结果和分析

图3 基础实验结果图

2. 提高实验部分

（1）实验主要功能代码注释和分析

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "delay.h"

#include "KEY.h"

int main(void)

{

uint8_t led_position = 0;   // 当前点亮的LED位置

uint8_t direction = 0;      // 流动方向：0=从左向右，1=从右向左

uint8_t running = 1;        // 流水灯运行状态

SysTick_Init();             // 系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();             // LED灯IO口初始化

KEYGpio_Init();             // 按键初始化

// 初始状态：点亮第一个LED

LED1_ON;

LED2_OFF;

LED3_OFF;

LED4_OFF;

LED5_OFF;

LED6_OFF;

LED7_OFF;

LED8_OFF;

while (1)

{

uint8_t key_val = KeyScan();

// KEY1: 切换方向

if (key_val == 1) {

direction = !direction;

delay_ms(300);  // 防抖

}

// KEY2: 启停控制

if (key_val == 2) {

running = !running;

delay_ms(300);  // 防抖

}

if (running) {

// 熄灭所有LED

LED1_OFF;

LED2_OFF;

LED3_OFF;

LED4_OFF;

LED5_OFF;

LED6_OFF;

LED7_OFF;

LED8_OFF;

// 点亮当前LED

switch(led_position) {

case 0: LED1_ON; break;

case 1: LED2_ON; break;

case 2: LED3_ON; break;

case 3: LED4_ON; break;

case 4: LED5_ON; break;

case 5: LED6_ON; break;

case 6: LED7_ON; break;

case 7: LED8_ON; break;

}

// 更新LED位置

if (direction == 0) {

led_position = (led_position + 1) % 8;  // 向右移动

} else {

led_position = (led_position == 0) ? 7 : (led_position - 1); // 向左移动

}

}

delay_ms(200);  // 控制流水速度

}

}

（2）实验结果和分析

图4 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

1. GPIO未正确配置导致LED不亮
    问题现象：接通电源后按预期程序运行，但LED不点亮。
    原因分析：检查后发现未正确设置GPIO的MODER寄存器，导致引脚未被配置为输出模式。
    解决方法：在初始化代码中明确设置GPIOF->MODER对应位为输出（01），并使能GPIOF时钟（RCC->AHB1ENR |= (1<<5)）。

2. 按键抖动导致方向快速切换或多次触发
    问题现象：按一次按键会出现多次切换方向。
    原因分析：机械按键存在抖动，未处理防抖。
    解决方法：在检测到按键按下后加入延时（如delay_ms(300)）并等待按键释放；在硬件上可加RC滤波或使用外部中断并在中断服务中进行软件防抖。

3. 程序阻塞或卡死
    问题现象：程序在等待按键释放时可能进入死循环，导致系统无法响应其他事件。
    原因分析：while等待按键释放的条件写法或调用的识别函数存在问题。
    解决方法：修改等待释放的代码为while(identify_key1());等形式，或在等待循环中添加超时机制以防止长时间阻塞。

4. LED显示不稳定或部分LED常亮
    问题现象：部分LED在未被点亮时仍有微弱亮光。
    原因分析：可能是由于未正确配置输出类型或上拉/下拉导致浮空电平。
    解决方法：确认GPIOx->OTYPER设置为推挽输出，必要时在软件中写入明确的输出电平；若为输入引脚，请配置明确的PUPDR。

5. 建议与扩展
    1) 使用定时器中断替代delay_ms以实现更稳定的流水灯控制和系统响应性；
    2) 使用外部中断（EXTI）处理按键事件，结合软件防抖提升按键响应性能；
    3) 将按键状态与LED驱动逻辑拆分成模块化函数，便于移植与维护。

六、实验思考与总结

通过这次实验，我熟悉了寄存器和库函数的使用方法，例如delay，以及控制LED的点亮与熄灭

附录：实验代码

1. 基础实验部分

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "delay.h"

int identify_key1()

{

if((GPIOF->IDR&0x0100) == 0x0000)    //KEY1,PF8

return 1;

else

return 0;

}

int identify_key2()

{

if((GPIOF->IDR&0x0200) == 0x0000)    //KEY2,PF9

return 1;

else

return 0;

}

int main(void)

{

SysTick_Init();

RCC->AHB1ENR |= (1<<5);                // 使能GPIOF时钟

// 配置PF0~PF7为输出模式（8个LED）

GPIOF->MODER &= ~0xFFFF;               // 清除模式设置

GPIOF->MODER |= 0x5555;                // 设置PF0-PF7为输出模式 (01)

GPIOF->OTYPER = 0x0000;                // 推挽输出

GPIOF->OSPEEDR = 0x0000;               // 低速

// 配置按键引脚（PF8/PF9）为上拉输入

GPIOF->PUPDR &= ~(0xF << 16);          // 清除PF8/PF9设置

GPIOF->PUPDR |= (0x5 << 16);           // PF8/PF9上拉输入(01)

uint8_t led_position = 0;              // 当前点亮的LED位置（0-7）

uint8_t direction = 0;                 // 流动方向：0=从左向右，1=从右向左

// 初始状态：点亮第一个LED（PF0）

GPIOF->ODR = (GPIOF->ODR & 0xFF00) | (1 << led_position);

while(1)

{

// KEY1控制方向切换

if(identify_key1()) {

direction = !direction;

delay_ms(300);  // 防抖

while(identify_key1()); // 等待释放

}

// KEY2控制流水灯启停

static uint8_t running = 1;

if(identify_key2()) {

running = !running;

delay_ms(300);

while(identify_key2());

}

if(running) {

// 熄灭所有LED

GPIOF->ODR |= 0x00FF;

// 根据方向更新LED位置

if(direction == 0) {

led_position = (led_position + 1) % 8;  // 向右移动

} else {

led_position = (led_position == 0) ? 7 : (led_position - 1); // 向左移动

}

// 点亮新位置的LED

GPIOF->ODR &= ~(1 << led_position);

}

delay_ms(200);  // 控制流水速度

}

}

2. 提高实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "delay.h"

#include "KEY.h"

int main(void)

{

uint8_t led_position = 0;   // 当前点亮的LED位置

uint8_t direction = 0;      // 流动方向：0=从左向右，1=从右向左

uint8_t running = 1;        // 流水灯运行状态

SysTick_Init();             // 系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();             // LED灯IO口初始化

KEYGpio_Init();             // 按键初始化

// 初始状态：点亮第一个LED

LED1_ON;

LED2_OFF;

LED3_OFF;

LED4_OFF;

LED5_OFF;

LED6_OFF;

LED7_OFF;

LED8_OFF;

while (1)

{

uint8_t key_val = KeyScan();

// KEY1: 切换方向

if (key_val == 1) {

direction = !direction;

delay_ms(300);  // 防抖

}

// KEY2: 启停控制

if (key_val == 2) {

running = !running;

delay_ms(300);  // 防抖

}

if (running) {

// 熄灭所有LED

LED1_OFF;

LED2_OFF;

LED3_OFF;

LED4_OFF;

LED5_OFF;

LED6_OFF;

LED7_OFF;

LED8_OFF;

// 点亮当前LED

switch(led_position) {

case 0: LED1_ON; break;

case 1: LED2_ON; break;

case 2: LED3_ON; break;

case 3: LED4_ON; break;

case 4: LED5_ON; break;

case 5: LED6_ON; break;

case 6: LED7_ON; break;

case 7: LED8_ON; break;

}

// 更新LED位置

if (direction == 0) {

led_position = (led_position + 1) % 8;  // 向右移动

} else {

led_position = (led_position == 0) ? 7 : (led_position - 1); // 向左移动

}

}

delay_ms(200);  // 控制流水速度

}

}