《单片机原理与实践》

实验报告书

第二次实验

实验题目：PWM实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  11 月  14 日

一、实验目的

1、掌握STM32F407/GD32F407的PWM的使用方法；

2、了解舵机、直流电机、步进电机工作原理。

二、实验内容

1. 基础实验部分

PWM呼吸灯实验

2. 提高实验部分

舵机实验

直流电机实验

三、实验步骤

1. 基础实验部分

1、通过调节PWM周期与占空比，实现呼吸灯效果。

图1 基础实验流程图

2. 提高实验部分

2、运用PWM使直流电机/舵机旋转指定角度

图2 提高实验流程图

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 基础实验部分

（1）实验主要功能代码注释和分析

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

int main(void)

{

unsigned int data = 0;            //  PWM脉宽调制参数，上限为1000

unsigned char dir = 1;            //  状态参数

SysTick_Init();										//  系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();

KEYGpio_Init();

UART3_Configuration();

printf("PWM 呼吸灯 test\r\n");

while (1)

{

if(dir==1) data += 20;

else data -= 20;

if(data > 1000) dir = 0;

if(data == 0) dir = 1;

//  编写PWM呼吸灯实现程序

TIM_SetCompare1(TIM10, data);

delay_ms(20);

}

}

（2）实验结果和分析

图3 基础实验结果图

2. 提高实验部分

直流电机：

#include "main.h"

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

#include "PWM.h"

#include "DCMotor.h"

#include "USART.h"

#include "lcd.h"

#include "stm32f4xx.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

// 如果lcd.h中没有定义颜色，在这里定义

#ifndef WHITE

#define WHITE   0xFFFF

#endif

#ifndef BLACK

#define BLACK   0x0000

#endif

// 定义u8类型（如果lcd.h中没有定义）

#ifndef u8

typedef unsigned char u8;

#endif

/**********************************************************************************************************

函数名称：main函数

输入参数：无

输出参数：无

函数返回：无

**********************************************************************************************************/

int main(void)

{

unsigned int data = 0;

unsigned int display_data = 0;  // 新增：显示用的速度值

unsigned char temp = 0;

unsigned char motor_direction = 1;  // 电机方向：1-正转，2-反转

char dispbuf[100] = "";

SysTick_Init();                 // 系统滴答定时器初始化

KEYGpio_Init();                // 按键IO口初始化

LEDGpio_Init();                // 初始化LED

DCMotorGpio_Init();            // 直流电机初始化

UART3_Configuration();

printf("DCMotor Test\r\n");

LCD_Init();                    // 液晶初始化

LCD_Clear(WHITE);              // 设置液晶背景

LCD_ShowString(180, 50, "直流电机实验", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(200, 200, "Duty Cycle:0", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(200, 220, "Direction:Forward", BLACK, WHITE);  // 显示方向

// 初始状态：电机正转

DCMotorTest(1);

while(1)

{

temp = KeyScan();           // 扫描按键

// 根据方向决定显示的速度值

if(motor_direction == 1) {

display_data = data;    // 正转：正常显示

} else {

display_data = 1000 - data;  // 反转：显示反转后的值

}

if (temp == 1)              // 按键S2 - 增加占空比

{

data += 200;

if(data > 1000)

{

data = 1000;

}

TIM_SetCompare1(TIM10, data);       // 更新PWM占空比

sprintf(dispbuf, "Duty Cycle:%-5d", display_data);

LCD_ShowString(200, 200, dispbuf, BLACK, WHITE);

}

else if(temp == 2)          // 按键S3 - 切换电机方向

{

if(motor_direction == 1)

{

motor_direction = 2;  // 切换到反转

DCMotorTest(2);       // 电机反转

LCD_ShowString(200, 220, "Direction:Reverse ", BLACK, WHITE);

}

else

{

motor_direction = 1;  // 切换到正转

DCMotorTest(1);       // 电机正转

LCD_ShowString(200, 220, "Direction:Forward ", BLACK, WHITE);

}

// 切换方向后更新显示

if(motor_direction == 1) {

display_data = data;

} else {

display_data = 1000 - data;

}

sprintf(dispbuf, "Duty Cycle:%-5d", display_data);

LCD_ShowString(200, 200, dispbuf, BLACK, WHITE);

}

else if(temp == 3)          // 按键S4 - 减少占空比

{

if(data >= 200)

{

data -= 200;

}

else

{

data = 0;

}

TIM_SetCompare1(TIM10, data);       // 更新PWM占空比

sprintf(dispbuf, "Duty Cycle:%-5d", display_data);

LCD_ShowString(200, 200, dispbuf, BLACK, WHITE);

}

}

}

舵机：

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

#include "servo.h"

#include "lcd.h"

int main(void)

{

u8 temp = 0;

u8 current_angle = 0;  // 当前舵机角度

u8 direction = 0;      // 转动方向：0-正转，1-反转

u8 step_size = 30;     // 每次转动30度，这样转动效果更明显

SysTick_Init();                 // 系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();

KEYGpio_Init();

UART3_Configuration();

printf("Servo test\r\n");

TIM1_PWM_Init();               // PWM初始化

LCD_Init();                    // 液晶初始化

LCD_Clear(WHITE);              // 设置液晶背景

LCD_ShowString(180, 50, "舵机实验", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(180, 80, "角度:", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(180, 100, "方向:", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(180, 120, "步长:30度", BLACK, WHITE);

// 显示初始状态

LCD_ShowString(220, 80, "  0度", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(220, 100, "正转  ", BLACK, WHITE);

// 初始化舵机到0度位置

SetJointAngle(current_angle);

while (1)

{

temp = KeyScan();

if (temp == 1)  // 按键1：切换转动方向

{

LED2_ON;

direction = !direction;  // 切换方向

if (direction == 0) {

LCD_ShowString(220, 100, "正转  ", BLACK, WHITE);

printf("切换为正向转动\r\n");

} else {

LCD_ShowString(220, 100, "反转  ", BLACK, WHITE);

printf("切换为反向转动\r\n");

}

delay_ms(300);  // 防抖延时

}

else if (temp == 2)  // 按键2：转动舵机

{

LED2_OFF;

if (direction == 0) {

// 正转：角度增加

if (current_angle < 180) {

current_angle += step_size;  // 每次增加30度

if (current_angle > 180) current_angle = 180;

}

} else {

// 反转：角度减小

if (current_angle > 0) {

current_angle -= step_size;  // 每次减少30度

if (current_angle < 0) current_angle = 0;

}

}

// 设置舵机角度

SetJointAngle(current_angle);

// 更新LCD显示角度

char angle_str[10];

if (current_angle == 0) {

sprintf(angle_str, "  0度");

} else if (current_angle < 100) {

sprintf(angle_str, " %2d度", current_angle);

} else {

sprintf(angle_str, "%3d度", current_angle);

}

LCD_ShowString(220, 80, angle_str, BLACK, WHITE);

// 串口输出角度信息

printf("舵机转动到: %d度\r\n", current_angle);

delay_ms(300);  // 防抖延时

}

delay_ms(50);  // 主循环延时

}

}

（2）实验结果和分析

图4 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

# 1.PWM波形输出无效

# 问题原因： 初次调试时LED未能随占空比变化而产生呼吸效果。

# 解决方法： 通过检查代码发现未正确调用 TIM_SetCompare1()，补充了定时器初始化函数 TIM10 的PWM配置后，呼吸灯可以正常渐亮、渐灭。

# 2.直流电机无法转动

# 问题原因： 电机方向控制信号未正确初始化，DCMotorGpio_Init() 未在主函数中调用。

# 解决方法： 在 main() 中添加 DCMotorGpio_Init();，并确认定时器输出通道与电机驱动模块输入引脚对应正确后，电机能够按键控制速度和方向。

# 3.舵机角度控制不准确

# 问题原因： PWM占空比与舵机角度的映射关系未调整，导致舵机转动角度与预期不符。

# 解决方法： 通过修改 SetJointAngle() 函数内的映射比例，使PWM脉宽在1ms～2ms范围内对应0°～180°，舵机控制恢复正常。

# 4.LCD显示乱码或无显示

# 问题原因： LCD初始化与PWM初始化存在时序冲突。

# 解决方法： 将 LCD_Init() 放在系统初始化完成、PWM配置之前执行，并在每次更新字符串前调用 LCD_Clear() 或局部刷新函数，确保显示正常。

# 5.按键反应迟缓或多次触发

# 问题原因： 按键检测未加防抖处理，导致一次按键触发多次事件。

# 解决方法： 在按键处理函数中加入 delay_ms(300) 延时，或使用状态机方式检测按键状态变化，从而避免重复响应。

六、实验思考与总结

在此次实验中，我们学到了以下几点:PWM信号的频率和占空比是两个关键参数，它们分别控制信号的周期和高电平持续时间。定时器是生成PWM信号的主要工具，理解定时器的配置对生成正确的PWM信号至关重要。在实际应用中，PWM信号可以用于控制各种设备，包括LED亮度、直流电机速度等。调整PWM的占空比可以实现对设备的精确控制，但需要考虑设备的响应特性，通过本次实验,我们深人了解了PWM信号的工作原理和应用,实验成功验证了PWM信号在控制外部设备方面的有效性，并为进一步的嵌入式系统开发提供了经验。

附录：实验代码

1. 基础实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

int main(void)

{

unsigned int data = 0;            //  PWM脉宽调制参数，上限为1000

unsigned char dir = 1;            //  状态参数

SysTick_Init();										//  系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();

KEYGpio_Init();

UART3_Configuration();

printf("PWM 呼吸灯 test\r\n");

while (1)

{

if(dir==1) data += 20;

else data -= 20;

if(data > 1000) dir = 0;

if(data == 0) dir = 1;

//  编写PWM呼吸灯实现程序

TIM_SetCompare1(TIM10, data);

delay_ms(20);

}

}

2. 提高实验部分

直流电机

#include "main.h"

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

#include "PWM.h"

#include "DCMotor.h"

#include "USART.h"

#include "lcd.h"

#include "stm32f4xx.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

// 如果lcd.h中没有定义颜色，在这里定义

#ifndef WHITE

#define WHITE   0xFFFF

#endif

#ifndef BLACK

#define BLACK   0x0000

#endif

// 定义u8类型（如果lcd.h中没有定义）

#ifndef u8

typedef unsigned char u8;

#endif

/**********************************************************************************************************

函数名称：main函数

输入参数：无

输出参数：无

函数返回：无

**********************************************************************************************************/

int main(void)

{

unsigned int data = 0;

unsigned int display_data = 0;  // 新增：显示用的速度值

unsigned char temp = 0;

unsigned char motor_direction = 1;  // 电机方向：1-正转，2-反转

char dispbuf[100] = "";

SysTick_Init();                 // 系统滴答定时器初始化

KEYGpio_Init();                // 按键IO口初始化

LEDGpio_Init();                // 初始化LED

DCMotorGpio_Init();            // 直流电机初始化

UART3_Configuration();

printf("DCMotor Test\r\n");

LCD_Init();                    // 液晶初始化

LCD_Clear(WHITE);              // 设置液晶背景

LCD_ShowString(180, 50, "直流电机实验", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(200, 200, "Duty Cycle:0", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(200, 220, "Direction:Forward", BLACK, WHITE);  // 显示方向

// 初始状态：电机正转

DCMotorTest(1);

while(1)

{

temp = KeyScan();           // 扫描按键

// 根据方向决定显示的速度值

if(motor_direction == 1) {

display_data = data;    // 正转：正常显示

} else {

display_data = 1000 - data;  // 反转：显示反转后的值

}

if (temp == 1)              // 按键S2 - 增加占空比

{

data += 200;

if(data > 1000)

{

data = 1000;

}

TIM_SetCompare1(TIM10, data);       // 更新PWM占空比

sprintf(dispbuf, "Duty Cycle:%-5d", display_data);

LCD_ShowString(200, 200, dispbuf, BLACK, WHITE);

}

else if(temp == 2)          // 按键S3 - 切换电机方向

{

if(motor_direction == 1)

{

motor_direction = 2;  // 切换到反转

DCMotorTest(2);       // 电机反转

LCD_ShowString(200, 220, "Direction:Reverse ", BLACK, WHITE);

}

else

{

motor_direction = 1;  // 切换到正转

DCMotorTest(1);       // 电机正转

LCD_ShowString(200, 220, "Direction:Forward ", BLACK, WHITE);

}

// 切换方向后更新显示

if(motor_direction == 1) {

display_data = data;

} else {

display_data = 1000 - data;

}

sprintf(dispbuf, "Duty Cycle:%-5d", display_data);

LCD_ShowString(200, 200, dispbuf, BLACK, WHITE);

}

else if(temp == 3)          // 按键S4 - 减少占空比

{

if(data >= 200)

{

data -= 200;

}

else

{

data = 0;

}

TIM_SetCompare1(TIM10, data);       // 更新PWM占空比

sprintf(dispbuf, "Duty Cycle:%-5d", display_data);

LCD_ShowString(200, 200, dispbuf, BLACK, WHITE);

}

}

}

舵机

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

#include "servo.h"

#include "lcd.h"

int main(void)

{

u8 temp = 0;

u8 current_angle = 0;  // 当前舵机角度

u8 direction = 0;      // 转动方向：0-正转，1-反转

u8 step_size = 30;     // 每次转动30度，这样转动效果更明显

SysTick_Init();                 // 系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();

KEYGpio_Init();

UART3_Configuration();

printf("Servo test\r\n");

TIM1_PWM_Init();               // PWM初始化

LCD_Init();                    // 液晶初始化

LCD_Clear(WHITE);              // 设置液晶背景

LCD_ShowString(180, 50, "舵机实验", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(180, 80, "角度:", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(180, 100, "方向:", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(180, 120, "步长:30度", BLACK, WHITE);

// 显示初始状态

LCD_ShowString(220, 80, "  0度", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(220, 100, "正转  ", BLACK, WHITE);

// 初始化舵机到0度位置

SetJointAngle(current_angle);

while (1)

{

temp = KeyScan();

if (temp == 1)  // 按键1：切换转动方向

{

LED2_ON;

direction = !direction;  // 切换方向

if (direction == 0) {

LCD_ShowString(220, 100, "正转  ", BLACK, WHITE);

printf("切换为正向转动\r\n");

} else {

LCD_ShowString(220, 100, "反转  ", BLACK, WHITE);

printf("切换为反向转动\r\n");

}

delay_ms(300);  // 防抖延时

}

else if (temp == 2)  // 按键2：转动舵机

{

LED2_OFF;

if (direction == 0) {

// 正转：角度增加

if (current_angle < 180) {

current_angle += step_size;  // 每次增加30度

if (current_angle > 180) current_angle = 180;

}

} else {

// 反转：角度减小

if (current_angle > 0) {

current_angle -= step_size;  // 每次减少30度

if (current_angle < 0) current_angle = 0;

}

}

// 设置舵机角度

SetJointAngle(current_angle);

// 更新LCD显示角度

char angle_str[10];

if (current_angle == 0) {

sprintf(angle_str, "  0度");

} else if (current_angle < 100) {

sprintf(angle_str, " %2d度", current_angle);

} else {

sprintf(angle_str, "%3d度", current_angle);

}

LCD_ShowString(220, 80, angle_str, BLACK, WHITE);

// 串口输出角度信息

printf("舵机转动到: %d度\r\n", current_angle);

delay_ms(300);  // 防抖延时

}

delay_ms(50);  // 主循环延时

}

}