《单片机原理与实践》

实验报告书

第三次实验

实验题目：中断实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  11 月  11 日

一、实验目的

1、了解STM32F407/GD32F407的内部定时器中断的使用及其相关的API函数；

2、掌握STM32F407/GD32F407的内部定时器中断的使用方法。

二、实验内容

1. 基础实验部分

GPIO按键中断

2. 提高实验部分

定时器中断

三、实验步骤

1、编程实现STM32F407/GD32F407的定时器中断输入，控制LED的亮灭变化。

2、尝试修改程序，使用定时器中断实现流水灯效果，流水灯间隔时间1s；

3、使用上一实验中按键中断，控制定时器中断，实现按键控制流水灯开关。2.

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 基础实验部分

（1）实验主要功能代码注释和分析

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "EXIT.h"

#include "delay.h"

unsigned char Int_flag = 0;

unsigned char Int_flag_10=0;

unsigned char i=0;

unsigned char	j=0;

int main(void)

{

SysTick_Init();                             //  系统滴答定时器初始化

EXTI_Config();                              //  配置外部中断0

LEDGpio_Init();                             //  LED灯IO口初始化

while (1)

{

if (Int_flag == 1)

{

delay_ms(100);                       //  延时消抖

if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0)

{

LED1_ON;

LED2_OFF;

LED3_ON;

for(j=0;j<5;j++)

{delay_ms(200);

LED3_REVERSE;}

}

Int_flag = 0;

}

if (Int_flag_10 == 1)

{

delay_ms(100);                       //  延时消抖

if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0)

{

LED1_OFF;

LED2_ON;

LED3_ON;

delay_ms(200);

for(i=0;i<5;i++)

{delay_ms(200);

LED3_REVERSE;}

}

Int_flag_10 = 0;

}

}

}

（2）实验结果和分析

图2 基础实验结果图

2. 提高实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "TIME.h"

#include "KEY.h"

#include "EXIT.h"

int main(void)

{

SysTick_Init();                             //  系统滴答定时器初始化

EXTI_Config();                              //  配置外部中断

TIM2_Configuration();                                               //  TIM2初始化

// TIM3_PWM_Init(19999, 71);

LEDGpio_Init();                                                     //  LED灯IO口初始化

while (1)

{

;

}

}

（2）实验结果和分析

图3 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

六、实验思考与总结

通过这次实验我了解了中断服务的实现以及原理，中断分为内部中断和外部中断，中断服务先进行优先级分组，再通过相应发优先级分组配置优先级，优先级又分为抢占优先级和相应优先级两种，其中抢占优先级的优先度更高，系统会先执行抢占优先级高的中断服务。

附录：实验代码

1. 基础实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "EXIT.h"

#include "delay.h"

unsigned char Int_flag = 0;

unsigned char Int_flag_10=0;

unsigned char i=0;

unsigned char	j=0;

int main(void)

{

SysTick_Init();                             //  系统滴答定时器初始化

EXTI_Config();                              //  配置外部中断0

LEDGpio_Init();                             //  LED灯IO口初始化

while (1)

{

if (Int_flag == 1)

{

delay_ms(100);                       //  延时消抖

if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0)

{

LED1_ON;

LED2_OFF;

LED3_ON;

for(j=0;j<5;j++)

{delay_ms(200);

LED3_REVERSE;}

}

Int_flag = 0;

}

if (Int_flag_10 == 1)

{

delay_ms(100);                       //  延时消抖

if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0)

{

LED1_OFF;

LED2_ON;

LED3_ON;

delay_ms(200);

for(i=0;i<5;i++)

{delay_ms(200);

LED3_REVERSE;}

}

Int_flag_10 = 0;

}

}

}

2. 提高实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "LED.h"

#include "TIME.h"

#include "KEY.h"

#include "EXIT.h"

int main(void)

{

SysTick_Init();                             //  系统滴答定时器初始化

EXTI_Config();                              //  配置外部中断

TIM2_Configuration();                                               //  TIM2初始化

// TIM3_PWM_Init(19999, 71);

LEDGpio_Init();                                                     //  LED灯IO口初始化

while (1)

{

;

}

}