《单片机原理与实践》

实验报告书

第六次实验

实验题目：SPI实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  12 月  2 日

一、实验目的

1、了解STM32F407/GD32F407的SPI使用及其相关的API函数;

2、掌握用SPI读写外扩FLASH(W25016)芯片的方法。

二、实验内容

1. 基础实验部分

SPI flash读写实验

2. 提高实验部分

加速度实验spi（407）

三、实验步骤

1. 基础实验部分

使用SPI连接W25Q16芯片，识别芯片ID是否正确，读写数据是否正确。首先，初始化系统时钟和GPIO，SPI使能；其次，对W25Q16初始化进行读写操作，编写主函数，使串口调试助手和单片机连接。

图1 实验流程图

2. 提高实验部分

使用SPI连接ADXL345芯片，实现XYZ各轴方向加速度，俯仰角的测量，并使用SPI实现数据传输，显示在屏幕上。

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 基础实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

//#include "stm32f4xx.h"

//#include "delay.h"

//#include "w25qxx.h"

//#include "spi.h"

//#include "LED.h"

//#include <string.h>

//unsigned char WriteBuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

//unsigned char ReadBuf[10]  = {0};

//#define SIZE sizeof(WriteBuf)

//

//int main(void)

//{

//    volatile unsigned char i = 0;

//    volatile unsigned short temp = 0;

//    volatile unsigned char value = 0;

//

//    SysTick_Init();                                                     //  系统滴答定时器初始化

//

//    LEDGpio_Init();                                                     //  GPIO初始化

//

//    W25QXX_Init();

//

//    temp = W25QXX_ReadID();

//

//    // W25Q16:0XEF14 XT25F32B:0X0B15

//    if(temp == 0XEF14 || temp == 0X0B15)

//    {

//        LED1_ON;

//    }

//

//    W25QXX_Write((u8*)WriteBuf, SIZE - 100, sizeof(WriteBuf));		            //  从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据

//

//    W25QXX_Read((u8*)ReadBuf, SIZE - 100, sizeof(WriteBuf));

//

//    for (i = 0; i < 10; i++)

//    {

//        if (ReadBuf[i] != WriteBuf[i])

//        {

//            value = 1;

//

//            break;

//        }

//    }

//

//    if (value == 0)

//    {

//        LED2_ON;

//    }

//    else

//    {

//       LED3_ON;

//    }

//

//    while(1);

//}

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

#include "w25qxx.h"

#include "spi.h"

#include "LED.h"

#include "USART.h"  // [修改] 1. 引入串口头文件，用于打印结果

#include <string.h> // [修改] 2. 引入string库，用于strncmp比较

#include <stdio.h>  // [修改] 3. 引入stdio库，用于printf

// 定义缓冲区大小

#define TEST_SIZE_64   64

#define TEST_SIZE_256  256

// 定义读写缓冲区

unsigned char DataBuf[TEST_SIZE_256];

// 辅助函数：打印数组内容（Hex格式）

void Print_Buffer(unsigned char* pBuf, unsigned int len)

{

unsigned int i;

for(i = 0; i < len; i++)

{

printf("0x%02X ", pBuf[i]);

if((i + 1) % 16 == 0) printf("\r\n"); // 每16个字节换行

}

printf("\r\n");

}

int main(void)

{

unsigned int i;

// [重要] 变量声明必须在代码块最前面 (C89标准)

// 初始化硬件

SysTick_Init();

LEDGpio_Init();

UART3_Configuration(); // 确保 USART.c 已添加到工程中

W25QXX_Init();

delay_ms(100);

printf("\r\n--- SPI Flash Experiment Start ---\r\n");

// ============================================================

// 步骤 1: 从地址0读64个字节，串口输出

// ============================================================

printf("\r\n[Step 1] Read 64 bytes from Addr 0 (Old Data):\r\n");

// 清空缓冲区以免显示乱码

for(i=0; i<TEST_SIZE_256; i++) DataBuf[i] = 0;

W25QXX_Read(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_64);

Print_Buffer(DataBuf, TEST_SIZE_64);

// ============================================================

// 步骤 2: 擦除扇区0后，重新从地址0读64个字节数据，串口输出

// ============================================================

printf("\r\n[Step 2] Erase Sector 0 & Read 64 bytes (Expect 0xFF):\r\n");

W25QXX_Erase_Sector(0); // 擦除第0个扇区

delay_ms(100);          // 等待擦除完成（虽然函数内部有等待，加延时更稳妥）

W25QXX_Read(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_64);

Print_Buffer(DataBuf, TEST_SIZE_64);

// ============================================================

// 步骤 3: 用“页方式”从地址0开始写入256个字节

// ============================================================

printf("\r\n[Step 3] Write 256 bytes using Page Program (Values 0-255)...\r\n");

// 准备测试数据：0, 1, 2, ... 255

for(i = 0; i < TEST_SIZE_256; i++)

{

DataBuf[i] = (unsigned char)i;

}

// [关键点] 这里调用底层页写函数 W25QXX_Write_Page

// 参数：数据缓冲区, 写入地址(0), 写入长度(256)

// 注意：一次页写最多256字节，且不能跨页。地址0正好是一页的开始。

W25QXX_Write_Page(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_256);

delay_ms(100); // 等待写入完成

// ============================================================

// 步骤 4: 从地址0读取256个字节，串口输出

// ============================================================

printf("\r\n[Step 4] Read 256 bytes from Addr 0 (Verify):\r\n");

// 清空缓冲区以验证读取是真的读到了数据

for(i=0; i<TEST_SIZE_256; i++) DataBuf[i] = 0;

W25QXX_Read(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_256);

Print_Buffer(DataBuf, TEST_SIZE_256);

// 简单校验

if(DataBuf[0] == 0x00 && DataBuf[255] == 0xFF)

{

printf("\r\nResult: Success! Data written and read correctly.\r\n");

LED2_ON;

}

else

{

printf("\r\nResult: Failed! Data mismatch.\r\n");

LED3_ON;

}

while(1)

{

delay_ms(1000);

LED1_REVERSE; // LED1闪烁表示系统运行中

}

}

（2）实验结果和分析

图2 基础实验结果图

2. 提高实验部分

//#include "stm32f4xx.h"

//#include "USART.h"

//#include "delay.h"

//#include "lcd.h"

//#include "KEY.h"

//#include "LED.h"

//#include <stdio.h>

//#include "adxl345.h"

///**********************************************************************************************************

//函数名称：LCD显示加速度

//输入参数：无

//输出参数：无

//函数返回：无

//**********************************************************************************************************/

//void LCDDisplayACC(short x, short y, short z)

//{

//    short temp = 0;

//    char dispbuf[100] = "";

//

//    //  X轴

//    if (x > 0)

//    {

//        sprintf(dispbuf, "X ACC:%d", x);

//        LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//    else

//    {

//        temp = -x;

//        sprintf(dispbuf, "X ACC:%d", temp);

//        LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//

//    //  Y轴

//    if (y > 0)

//    {

//        sprintf(dispbuf, "Y ACC:%d", y);

//        LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//    else

//    {

//        temp = -y;

//        sprintf(dispbuf, "Y ACC:%d", temp);

//        LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//

//    //  Z轴

//    if (z > 0)

//    {

//        sprintf(dispbuf, "Z ACC:%d", z);

//        LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//    else

//    {

//        temp = -z;

//        sprintf(dispbuf, "Z ACC:%d", z);

//        LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//}

///**********************************************************************************************************

//函数名称：LCD显示角度

//输入参数：无

//输出参数：无

//函数返回：无

//**********************************************************************************************************/

//void LCDDisplayAngle(short x, short y, short z)

//{

//    char dispbuf[100] = "";

//

//    sprintf(dispbuf, "X Angle:%.1f", x/10.0);

//    LCD_ShowString(200, 300, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//

//    sprintf(dispbuf, "Y Angle:%.1f", y/10.0);

//    LCD_ShowString(200, 320, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//

//    sprintf(dispbuf, "Z Angle:%.1f", z/10.0);

//    LCD_ShowString(200, 340, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//}

//int main(void)

//{

//    u8 cnt = 0;

//    short x,y,z;

//    short angx,angy,angz;

//

//    SysTick_Init();                                                     //  系统滴答定时器初始化

//    LEDGpio_Init();

//    KEYGpio_Init();

//

//    LCD_Init();                                                         //  液晶初始化

//

//    LCD_Clear(BLACK);                                                   //  设置液晶背景

//    LCD_DrawRectangle(1,1, 479, 799, GREEN);

//    LCD_DrawRectangle(5,5, 475, 795, GREEN);

//

//

//    LCD_ShowString(200, 0, "加速度传感器实验", RED, BLACK);

//    LCD_ShowString(50, 100, "可转动或者抬起板子任意一端，观察液晶屏上数字变化", WHITE, BLACK);

//

//    ADXL345_SPI_Init();

//    while(ADXL345_Init())	                                            //  加速度传感器初始化

//    {

//        delay_ms(500);

//

//        LCD_ShowString(200,150, "ADXL345 Error", WHITE,BLACK);

//    }

//

//    LCD_ShowString(200,150, "ADXL345 OK   ",WHITE,BLACK);

//    //ADXL345_AUTO_Adjust((char*)&x,(char*)&y,(char*)&z);

//

//

//    while(1)

//    {

//        if(cnt%10 == 0)                                         //  每100ms读取一次

//		{

//            LED1_REVERSE;

//

//			//得到X,Y,Z轴的加速度值(原始值)

//            ADXL345ReadAvval(&x, &y, &z);						//  读取X,Y,Z三个方向的加速度值

//

//            LCDDisplayACC(x, y, z);

//

//

// 			//得到角度值,并显示

//			angx = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 1);

//			angy = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 2);

//			angz = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 0);

//

//            LCDDisplayAngle(angx, angy, angz);

//		}

//

//        delay_ms(10);

//		cnt++;

//  }

//}

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "lcd.h"

#include "KEY.h"

#include "LED.h"

#include <stdio.h>

#include "adxl345.h"

// 宏定义：ADXL345灵敏度 (4mg/LSB)

#define ADXL345_SENSITIVITY 0.0039f

/**********************************************************************************************************

函数名称：LCD显示加速度 (修改版：显示单位为g，保留1位小数)

输入参数：原始数据 x, y, z

输出参数：无

函数返回：无

**********************************************************************************************************/

void LCDDisplayACC(short x, short y, short z)

{

char dispbuf[100] = "";

float xg, yg, zg;

// 转换为重力加速度 g

xg = (float)x * ADXL345_SENSITIVITY;

yg = (float)y * ADXL345_SENSITIVITY;

zg = (float)z * ADXL345_SENSITIVITY;

// 显示 X轴

sprintf(dispbuf, "X ACC:%.1f g   ", xg); // 后面加空格是为了覆盖旧显示

LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Y轴

sprintf(dispbuf, "Y ACC:%.1f g   ", yg);

LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Z轴

sprintf(dispbuf, "Z ACC:%.1f g   ", zg);

LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

}

/**********************************************************************************************************

函数名称：LCD显示角度

输入参数：角度值 x, y, z (单位0.1度)

输出参数：无

函数返回：无

**********************************************************************************************************/

void LCDDisplayAngle(short x, short y, short z)

{

char dispbuf[100] = "";

// 显示 X轴角度

sprintf(dispbuf, "X Angle:%.1f   ", x/10.0);

LCD_ShowString(200, 300, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Y轴角度

sprintf(dispbuf, "Y Angle:%.1f   ", y/10.0);

LCD_ShowString(200, 320, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Z轴角度 (注：通常看XY倾角，Z轴角度视具体算法定义)

sprintf(dispbuf, "Z Angle:%.1f   ", z/10.0);

LCD_ShowString(200, 340, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

}

int main(void)

{

short x, y, z;

short angx, angy, angz;

char offx, offy, offz; // 用于存储校准后的偏移量

u8 key;

// 1. 硬件初始化

SysTick_Init();         // 系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();         // LED初始化

KEYGpio_Init();         // 按键初始化

UART3_Configuration();  // 串口3初始化 (用于串口助手显示)

LCD_Init();             // 液晶初始化

// 2. LCD界面初始化

LCD_Clear(BLACK);

LCD_DrawRectangle(1, 1, 479, 799, GREEN);

LCD_DrawRectangle(5, 5, 475, 795, GREEN);

LCD_ShowString(200, 0, "加速度传感器拓展实验", RED, BLACK);

LCD_ShowString(30, 60, "S1: 水平调零 (请保持水平)", WHITE, BLACK);

LCD_ShowString(30, 80, "S2: 读取数据 (LCD+串口)", WHITE, BLACK);

// 3. ADXL345 初始化

ADXL345_SPI_Init();

while(ADXL345_Init())   // 等待初始化成功

{

delay_ms(500);

LCD_ShowString(200, 150, "ADXL345 Error", RED, BLACK);

}

LCD_ShowString(200, 150, "ADXL345 OK   ", GREEN, BLACK);

while(1)

{

key = KeyScan(); // 扫描按键

// ======================== 功能1：S1 水平调零 ========================

if(key == 1)

{

LED1_ON; // 状态指示

LCD_ShowString(200, 170, "Calibrating...", YELLOW, BLACK);

printf("\r\nStart Calibration...\r\n");

// 自动校准 (内部会读取多次平均并写入偏移寄存器)

ADXL345_AUTO_Adjust(&offx, &offy, &offz);

LCD_ShowString(200, 170, "Calibrate Done  ", GREEN, BLACK);

printf("Calibration Done. Offset Reg: X=%d, Y=%d, Z=%d\r\n", offx, offy, offz);

LED1_OFF;

}

// ======================== 功能2：S2 读取与显示 ========================

if(key == 2)

{

LED2_ON; // 状态指示

// 1. 读取数据 (使用带滤波的函数，内部读取10次取平均)

ADXL345ReadAvval(&x, &y, &z);

// 2. LCD显示 (函数内已包含转换g的逻辑)

LCDDisplayACC(x, y, z);

// 3. 计算角度

angx = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 1);

angy = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 2);

angz = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 0);

// 4. LCD显示角度

LCDDisplayAngle(angx, angy, angz);

// 5. 串口发送数据 (满足拓展实验要求：显示到串口助手)

printf("\r\n--- Sensor Data ---\r\n");

// 打印加速度 (单位g，保留1位小数)

printf("Accel: X=%.1fg  Y=%.1fg  Z=%.1fg\r\n",

(float)x * ADXL345_SENSITIVITY,

(float)y * ADXL345_SENSITIVITY,

(float)z * ADXL345_SENSITIVITY);

// 打印角度

printf("Angle: X=%.1f   Y=%.1f   Z=%.1f\r\n",

angx/10.0, angy/10.0, angz/10.0);

LED2_OFF;

}

delay_ms(10); // 防止扫描过快

}

}

（2）实验结果和分析

图3 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

# 芯片无法识别 / 读 ID 错误

# 现象：W25QXX_ReadID() 返回值不是预期（例如不是 0xEF14 等），LED 未点亮。

# 可能原因：

# SPI 引脚接错（MOSI/MISO/SCLK/CS 连接有误或接反）。

# CS（片选）没有按规范拉低/拉高（时序错误）。

# SPI 时钟极性/相位（CPOL/CPHA）与器件不匹配。

# 供电电压不稳定或地线未共地（板子与外设未共地）。

# 诊断方法：

# 用万用表/示波器确认供电 3.3V 与 GND 正常；检查 CS 引脚是否有电平切换。

# 用逻辑分析仪或示波器观察 SCLK/MOSI/MISO/CS 的时序（查看是否在 CS 为低时发送命令，MISO 是否在 SCLK 的正确边沿有效）。

# 解决方法：

# 校对硬件接线，确保 MCU 与 W25Q16 共地、VCC=3.3V，且 MOSI/MISO/SCLK/CS 对应正确。

# 在 SPI 初始化处显式设置 CPOL/CPHA，与芯片手册对齐。代码注释提醒：// 确保 SPI 模式与器件手册一致（Mode0 / Mode3）。

# 在读 ID 前先发送 Write Enable/Disable 之类不会改变 ID 的命令以确认通信是否能成功往返；或在 W25QXX_ReadID() 函数中多读几次并返回原始 3 字节以便调试（打印每个字节）。

# 硬件上加入 10k 上拉/下拉（按需要）以确保空闲时 CS 是高电平。

六、实验思考与总结

通过本次SPI编程实验，我深入掌握了SPI通信协议的工作原理及其在STM32平台上的实现方法。实验过程中，我成功配置了SPI外设的时钟极性和相位，实现了主从设备间的全双工通信，并通过W25Q Flash存储器的读写操作验证了SPI通信的可靠性。在调试过程中，我学会了使用逻辑分析仪观测SPI时序波形，分析并解决了数据传输中出现的问题。此次实验不仅加深了我对SPI协议的理解，还提升了嵌入式系统开发中硬件接口编程的实践能力，为后续更复杂的通信协议应用打下了坚实基础。

附录：实验代码

1. 基础实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407嵌入式实验箱

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

//#include "stm32f4xx.h"

//#include "delay.h"

//#include "w25qxx.h"

//#include "spi.h"

//#include "LED.h"

//#include <string.h>

//unsigned char WriteBuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

//unsigned char ReadBuf[10]  = {0};

//#define SIZE sizeof(WriteBuf)

//

//int main(void)

//{

//    volatile unsigned char i = 0;

//    volatile unsigned short temp = 0;

//    volatile unsigned char value = 0;

//

//    SysTick_Init();                                                     //  系统滴答定时器初始化

//

//    LEDGpio_Init();                                                     //  GPIO初始化

//

//    W25QXX_Init();

//

//    temp = W25QXX_ReadID();

//

//    // W25Q16:0XEF14 XT25F32B:0X0B15

//    if(temp == 0XEF14 || temp == 0X0B15)

//    {

//        LED1_ON;

//    }

//

//    W25QXX_Write((u8*)WriteBuf, SIZE - 100, sizeof(WriteBuf));		            //  从倒数第100个地址处开始,写入SIZE长度的数据

//

//    W25QXX_Read((u8*)ReadBuf, SIZE - 100, sizeof(WriteBuf));

//

//    for (i = 0; i < 10; i++)

//    {

//        if (ReadBuf[i] != WriteBuf[i])

//        {

//            value = 1;

//

//            break;

//        }

//    }

//

//    if (value == 0)

//    {

//        LED2_ON;

//    }

//    else

//    {

//       LED3_ON;

//    }

//

//    while(1);

//}

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

#include "w25qxx.h"

#include "spi.h"

#include "LED.h"

#include "USART.h"  // [修改] 1. 引入串口头文件，用于打印结果

#include <string.h> // [修改] 2. 引入string库，用于strncmp比较

#include <stdio.h>  // [修改] 3. 引入stdio库，用于printf

// 定义缓冲区大小

#define TEST_SIZE_64   64

#define TEST_SIZE_256  256

// 定义读写缓冲区

unsigned char DataBuf[TEST_SIZE_256];

// 辅助函数：打印数组内容（Hex格式）

void Print_Buffer(unsigned char* pBuf, unsigned int len)

{

unsigned int i;

for(i = 0; i < len; i++)

{

printf("0x%02X ", pBuf[i]);

if((i + 1) % 16 == 0) printf("\r\n"); // 每16个字节换行

}

printf("\r\n");

}

int main(void)

{

unsigned int i;

// [重要] 变量声明必须在代码块最前面 (C89标准)

// 初始化硬件

SysTick_Init();

LEDGpio_Init();

UART3_Configuration(); // 确保 USART.c 已添加到工程中

W25QXX_Init();

delay_ms(100);

printf("\r\n--- SPI Flash Experiment Start ---\r\n");

// ============================================================

// 步骤 1: 从地址0读64个字节，串口输出

// ============================================================

printf("\r\n[Step 1] Read 64 bytes from Addr 0 (Old Data):\r\n");

// 清空缓冲区以免显示乱码

for(i=0; i<TEST_SIZE_256; i++) DataBuf[i] = 0;

W25QXX_Read(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_64);

Print_Buffer(DataBuf, TEST_SIZE_64);

// ============================================================

// 步骤 2: 擦除扇区0后，重新从地址0读64个字节数据，串口输出

// ============================================================

printf("\r\n[Step 2] Erase Sector 0 & Read 64 bytes (Expect 0xFF):\r\n");

W25QXX_Erase_Sector(0); // 擦除第0个扇区

delay_ms(100);          // 等待擦除完成（虽然函数内部有等待，加延时更稳妥）

W25QXX_Read(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_64);

Print_Buffer(DataBuf, TEST_SIZE_64);

// ============================================================

// 步骤 3: 用“页方式”从地址0开始写入256个字节

// ============================================================

printf("\r\n[Step 3] Write 256 bytes using Page Program (Values 0-255)...\r\n");

// 准备测试数据：0, 1, 2, ... 255

for(i = 0; i < TEST_SIZE_256; i++)

{

DataBuf[i] = (unsigned char)i;

}

// [关键点] 这里调用底层页写函数 W25QXX_Write_Page

// 参数：数据缓冲区, 写入地址(0), 写入长度(256)

// 注意：一次页写最多256字节，且不能跨页。地址0正好是一页的开始。

W25QXX_Write_Page(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_256);

delay_ms(100); // 等待写入完成

// ============================================================

// 步骤 4: 从地址0读取256个字节，串口输出

// ============================================================

printf("\r\n[Step 4] Read 256 bytes from Addr 0 (Verify):\r\n");

// 清空缓冲区以验证读取是真的读到了数据

for(i=0; i<TEST_SIZE_256; i++) DataBuf[i] = 0;

W25QXX_Read(DataBuf, 0x000000, TEST_SIZE_256);

Print_Buffer(DataBuf, TEST_SIZE_256);

// 简单校验

if(DataBuf[0] == 0x00 && DataBuf[255] == 0xFF)

{

printf("\r\nResult: Success! Data written and read correctly.\r\n");

LED2_ON;

}

else

{

printf("\r\nResult: Failed! Data mismatch.\r\n");

LED3_ON;

}

while(1)

{

delay_ms(1000);

LED1_REVERSE; // LED1闪烁表示系统运行中

}

}

2. 提高实验部分

//#include "stm32f4xx.h"

//#include "USART.h"

//#include "delay.h"

//#include "lcd.h"

//#include "KEY.h"

//#include "LED.h"

//#include <stdio.h>

//#include "adxl345.h"

///**********************************************************************************************************

//函数名称：LCD显示加速度

//输入参数：无

//输出参数：无

//函数返回：无

//**********************************************************************************************************/

//void LCDDisplayACC(short x, short y, short z)

//{

//    short temp = 0;

//    char dispbuf[100] = "";

//

//    //  X轴

//    if (x > 0)

//    {

//        sprintf(dispbuf, "X ACC:%d", x);

//        LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//    else

//    {

//        temp = -x;

//        sprintf(dispbuf, "X ACC:%d", temp);

//        LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//

//    //  Y轴

//    if (y > 0)

//    {

//        sprintf(dispbuf, "Y ACC:%d", y);

//        LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//    else

//    {

//        temp = -y;

//        sprintf(dispbuf, "Y ACC:%d", temp);

//        LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//

//    //  Z轴

//    if (z > 0)

//    {

//        sprintf(dispbuf, "Z ACC:%d", z);

//        LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//    else

//    {

//        temp = -z;

//        sprintf(dispbuf, "Z ACC:%d", z);

//        LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//    }

//}

///**********************************************************************************************************

//函数名称：LCD显示角度

//输入参数：无

//输出参数：无

//函数返回：无

//**********************************************************************************************************/

//void LCDDisplayAngle(short x, short y, short z)

//{

//    char dispbuf[100] = "";

//

//    sprintf(dispbuf, "X Angle:%.1f", x/10.0);

//    LCD_ShowString(200, 300, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//

//    sprintf(dispbuf, "Y Angle:%.1f", y/10.0);

//    LCD_ShowString(200, 320, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//

//    sprintf(dispbuf, "Z Angle:%.1f", z/10.0);

//    LCD_ShowString(200, 340, (u8*)dispbuf,WHITE,BLACK);

//}

//int main(void)

//{

//    u8 cnt = 0;

//    short x,y,z;

//    short angx,angy,angz;

//

//    SysTick_Init();                                                     //  系统滴答定时器初始化

//    LEDGpio_Init();

//    KEYGpio_Init();

//

//    LCD_Init();                                                         //  液晶初始化

//

//    LCD_Clear(BLACK);                                                   //  设置液晶背景

//    LCD_DrawRectangle(1,1, 479, 799, GREEN);

//    LCD_DrawRectangle(5,5, 475, 795, GREEN);

//

//

//    LCD_ShowString(200, 0, "加速度传感器实验", RED, BLACK);

//    LCD_ShowString(50, 100, "可转动或者抬起板子任意一端，观察液晶屏上数字变化", WHITE, BLACK);

//

//    ADXL345_SPI_Init();

//    while(ADXL345_Init())	                                            //  加速度传感器初始化

//    {

//        delay_ms(500);

//

//        LCD_ShowString(200,150, "ADXL345 Error", WHITE,BLACK);

//    }

//

//    LCD_ShowString(200,150, "ADXL345 OK   ",WHITE,BLACK);

//    //ADXL345_AUTO_Adjust((char*)&x,(char*)&y,(char*)&z);

//

//

//    while(1)

//    {

//        if(cnt%10 == 0)                                         //  每100ms读取一次

//		{

//            LED1_REVERSE;

//

//			//得到X,Y,Z轴的加速度值(原始值)

//            ADXL345ReadAvval(&x, &y, &z);						//  读取X,Y,Z三个方向的加速度值

//

//            LCDDisplayACC(x, y, z);

//

//

// 			//得到角度值,并显示

//			angx = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 1);

//			angy = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 2);

//			angz = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 0);

//

//            LCDDisplayAngle(angx, angy, angz);

//		}

//

//        delay_ms(10);

//		cnt++;

//  }

//}

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "lcd.h"

#include "KEY.h"

#include "LED.h"

#include <stdio.h>

#include "adxl345.h"

// 宏定义：ADXL345灵敏度 (4mg/LSB)

#define ADXL345_SENSITIVITY 0.0039f

/**********************************************************************************************************

函数名称：LCD显示加速度 (修改版：显示单位为g，保留1位小数)

输入参数：原始数据 x, y, z

输出参数：无

函数返回：无

**********************************************************************************************************/

void LCDDisplayACC(short x, short y, short z)

{

char dispbuf[100] = "";

float xg, yg, zg;

// 转换为重力加速度 g

xg = (float)x * ADXL345_SENSITIVITY;

yg = (float)y * ADXL345_SENSITIVITY;

zg = (float)z * ADXL345_SENSITIVITY;

// 显示 X轴

sprintf(dispbuf, "X ACC:%.1f g   ", xg); // 后面加空格是为了覆盖旧显示

LCD_ShowString(200, 200, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Y轴

sprintf(dispbuf, "Y ACC:%.1f g   ", yg);

LCD_ShowString(200, 220, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Z轴

sprintf(dispbuf, "Z ACC:%.1f g   ", zg);

LCD_ShowString(200, 240, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

}

/**********************************************************************************************************

函数名称：LCD显示角度

输入参数：角度值 x, y, z (单位0.1度)

输出参数：无

函数返回：无

**********************************************************************************************************/

void LCDDisplayAngle(short x, short y, short z)

{

char dispbuf[100] = "";

// 显示 X轴角度

sprintf(dispbuf, "X Angle:%.1f   ", x/10.0);

LCD_ShowString(200, 300, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Y轴角度

sprintf(dispbuf, "Y Angle:%.1f   ", y/10.0);

LCD_ShowString(200, 320, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

// 显示 Z轴角度 (注：通常看XY倾角，Z轴角度视具体算法定义)

sprintf(dispbuf, "Z Angle:%.1f   ", z/10.0);

LCD_ShowString(200, 340, (u8*)dispbuf, WHITE, BLACK);

}

int main(void)

{

short x, y, z;

short angx, angy, angz;

char offx, offy, offz; // 用于存储校准后的偏移量

u8 key;

// 1. 硬件初始化

SysTick_Init();         // 系统滴答定时器初始化

LEDGpio_Init();         // LED初始化

KEYGpio_Init();         // 按键初始化

UART3_Configuration();  // 串口3初始化 (用于串口助手显示)

LCD_Init();             // 液晶初始化

// 2. LCD界面初始化

LCD_Clear(BLACK);

LCD_DrawRectangle(1, 1, 479, 799, GREEN);

LCD_DrawRectangle(5, 5, 475, 795, GREEN);

LCD_ShowString(200, 0, "加速度传感器拓展实验", RED, BLACK);

LCD_ShowString(30, 60, "S1: 水平调零 (请保持水平)", WHITE, BLACK);

LCD_ShowString(30, 80, "S2: 读取数据 (LCD+串口)", WHITE, BLACK);

// 3. ADXL345 初始化

ADXL345_SPI_Init();

while(ADXL345_Init())   // 等待初始化成功

{

delay_ms(500);

LCD_ShowString(200, 150, "ADXL345 Error", RED, BLACK);

}

LCD_ShowString(200, 150, "ADXL345 OK   ", GREEN, BLACK);

while(1)

{

key = KeyScan(); // 扫描按键

// ======================== 功能1：S1 水平调零 ========================

if(key == 1)

{

LED1_ON; // 状态指示

LCD_ShowString(200, 170, "Calibrating...", YELLOW, BLACK);

printf("\r\nStart Calibration...\r\n");

// 自动校准 (内部会读取多次平均并写入偏移寄存器)

ADXL345_AUTO_Adjust(&offx, &offy, &offz);

LCD_ShowString(200, 170, "Calibrate Done  ", GREEN, BLACK);

printf("Calibration Done. Offset Reg: X=%d, Y=%d, Z=%d\r\n", offx, offy, offz);

LED1_OFF;

}

// ======================== 功能2：S2 读取与显示 ========================

if(key == 2)

{

LED2_ON; // 状态指示

// 1. 读取数据 (使用带滤波的函数，内部读取10次取平均)

ADXL345ReadAvval(&x, &y, &z);

// 2. LCD显示 (函数内已包含转换g的逻辑)

LCDDisplayACC(x, y, z);

// 3. 计算角度

angx = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 1);

angy = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 2);

angz = ADXL345Get_Angle(x, y, z, 0);

// 4. LCD显示角度

LCDDisplayAngle(angx, angy, angz);

// 5. 串口发送数据 (满足拓展实验要求：显示到串口助手)

printf("\r\n--- Sensor Data ---\r\n");

// 打印加速度 (单位g，保留1位小数)

printf("Accel: X=%.1fg  Y=%.1fg  Z=%.1fg\r\n",

(float)x * ADXL345_SENSITIVITY,

(float)y * ADXL345_SENSITIVITY,

(float)z * ADXL345_SENSITIVITY);

// 打印角度

printf("Angle: X=%.1f   Y=%.1f   Z=%.1f\r\n",

angx/10.0, angy/10.0, angz/10.0);

LED2_OFF;

}

delay_ms(10); // 防止扫描过快

}

}