《单片机原理与实践》

实验报告书

第七次实验

实验题目：ADC-DAC实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  12 月  9 日

一、实验目的

1. 学习ADC的结构与转换过程；

2. 学习DAC的结构与转换过程；

二、实验内容

1. 基础实验部分

ADC实验

2. 提高实验部分

DAC实验

三、实验步骤

1. 基础实验部分 通过GPIO复用功能，使用USART将转换后的输出显示在串口调试助手上

2.提高实验部分 将输出显示在数码管上，并且实现按键可调。

图1 实验流程图

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 基础实验部分

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

#include "ADC.h"

#include "USART.h"

#include "CH455I2C.h"

// 数码管段码表

const u8 seg_code[10] = {

0X3F, 0X06, 0X5B, 0X4F, 0X66, 0X6D, 0X7D, 0X07, 0X7F, 0X6F

};

void Display_Voltage(float voltage)

{

u8 integer_part, decimal_part1, decimal_part2;

// 电压范围限制 (0-3.3V)

if(voltage > 3.3f) voltage = 3.3f;

if(voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;

// 分解电压值为各位数字

integer_part = (u8)voltage;                      // 整数部分 (0-3)

decimal_part1 = (u8)(voltage * 10.0f) % 10;      // 小数点后第一位

decimal_part2 = (u8)(voltage * 100.0f) % 10;     // 小数点后第二位

// 显示到数码管（格式：0X.XX）

// 第一位：固定显示0

CH455_Write(CH455_DIG0 | seg_code[0]);

// 第二位：整数部分（带小数点）<-- 小数点在这里

CH455_Write(CH455_DIG1 | seg_code[integer_part] | 0x80); // 加0x80显示小数点

// 第三位：小数第一位（不带小数点）<-- 去掉小数点

CH455_Write(CH455_DIG2 | seg_code[decimal_part1]);       // 去掉0x80

// 第四位：小数第二位

CH455_Write(CH455_DIG3 | seg_code[decimal_part2]);

}

int main(void)

{

u16 adc_value;

float voltage;

// 系统初始化

SysTick_Init();                     // 系统滴答定时器初始化

UART3_Configuration();              // 串口初始化

Adc_Init();                         // ADC初始化

init_CH455();                       // 初始化CH455数码管

// 开启数码管显示

CH455_Write(CH455_SYSON);

printf("\r\nADC Voltage Display Test\r\n");

printf("Format: 0X.XX V\r\n");

while(1)

{

// 获取ADC值（通道0，采样20次取平均）

adc_value = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);

// 转换为电压值 (0-3.3V)

voltage = (float)adc_value * (3.3 / 4096);

// 串口输出

printf("ADC Raw: %4d, Voltage: %.2fV\r\n", adc_value, voltage);

// 数码管显示电压

Display_Voltage(voltage);

// 延时250ms

delay_ms(250);

}

}

（2）实验结果和分析

图2 基础实验结果图

2. 提高实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407 DAC拓展实验2

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "ADC.h"

#include "DAC.h"

#include "KEY.h"

#include "CH455I2C.h"

// 全局变量

u8 flag = 0;                    // 1秒定时标志位

u8 gear_flag = 0;               // 档位标志：0-0.01V档，1-0.1V档

u16 dac_value = 0;              // DAC输出值 (0-4095)

float set_voltage = 0.0f;       // 设置的电压值

// 数码管段码表

const u8 seg_code[10] = {

0X3F, 0X06, 0X5B, 0X4F, 0X66, 0X6D, 0X7D, 0X07, 0X7F, 0X6F

};

// 函数声明

void Display_Voltage(float voltage);

void Update_DAC_Output(void);

void Display_Voltage_0X_XX(float voltage);

int main(void)

{

u16 adc_raw;

u8 key;

float adc_voltage;

float dac_read_voltage;

float voltage_diff;

// 系统初始化

SysTick_Init();                    // 系统滴答定时器初始化

UART3_Configuration();             // 串口初始化

KEYGpio_Init();                    // 按键初始化

Adc_Init();                        // ADC初始化

Dac1_Init();                       // DAC通道1初始化

init_CH455();                      // 初始化数码管

// 开启数码管显示

CH455_Write(CH455_SYSON);

printf("\r\n========================================\r\n");

printf("DAC Experiment with Digital Tube Display\r\n");

printf("========================================\r\n");

printf("S1: Switch gear (0.01V/0.1V)\r\n");

printf("S2: Increase voltage\r\n");

printf("S3: Decrease voltage\r\n");

printf("Max Voltage: 3.30V\r\n");

printf("--------------------\r\n");

// 初始DAC输出为0V

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);

Display_Voltage_0X_XX(0.0f);  // 使用0X.XX格式

while (1)

{

key = KeyScan();  // 扫描按键

// S1: 切换档位

if(key == 1)

{

gear_flag = !gear_flag;  // 切换档位标志

if(gear_flag == 0)

{

printf("Gear: 0.01V step\r\n");

}

else

{

printf("Gear: 0.1V step\r\n");

}

delay_ms(200);  // 防抖延时

}

// S2: 增加电压

else if(key == 2)

{

if(gear_flag == 0)  // 0.01V档

{

set_voltage += 0.01f;

}

else  // 0.1V档

{

set_voltage += 0.1f;

}

// 限制最大电压为3.30V

if(set_voltage > 3.30f)

{

set_voltage = 3.30f;

printf("Warning: Voltage reached maximum (3.30V)\r\n");

}

Update_DAC_Output();

printf("Voltage increased to: %.2fV\r\n", set_voltage);

// 立即显示更新后的电压

Display_Voltage_0X_XX(set_voltage);

delay_ms(200);  // 防抖延时

}

// S3: 减少电压

else if(key == 3)

{

if(gear_flag == 0)  // 0.01V档

{

set_voltage -= 0.01f;

}

else  // 0.1V档

{

set_voltage -= 0.1f;

}

// 限制最小电压为0.00V

if(set_voltage < 0.00f)

{

set_voltage = 0.00f;

printf("Warning: Voltage reached minimum (0.00V)\r\n");

}

Update_DAC_Output();

printf("Voltage decreased to: %.2fV\r\n", set_voltage);

// 立即显示更新后的电压

Display_Voltage_0X_XX(set_voltage);

delay_ms(200);  // 防抖延时

}

// 每秒执行一次（通过SysTick中断设置flag）

if(flag == 1)

{

flag = 0;

printf("\r\n=== 1 Second Update ===\r\n");

// 1. 读取DAC输出值

dac_value = DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);

dac_read_voltage = (float)dac_value * (3.3f / 4096.0f);

printf("DAC Read Value: %4d\r\n", dac_value);

printf("DAC Read Voltage: %.3fV\r\n", dac_read_voltage);

// 2. 通过ADC采集DAC输出电压

adc_raw = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);

adc_voltage = (float)adc_raw * (3.3f / 4096.0f);

printf("ADC Read Value: %4d\r\n", adc_raw);

printf("ADC Read Voltage: %.3fV\r\n", adc_voltage);

// 3. 数码管显示ADC采集的电压值（使用0X.XX格式）

Display_Voltage_0X_XX(adc_voltage);

// 4. 比较DAC设置值和ADC采集值

voltage_diff = adc_voltage - dac_read_voltage;

printf("Voltage Difference: %.4fV\r\n", voltage_diff);

// 5. 显示当前档位信息

printf("Current Gear: %s\r\n", gear_flag ? "0.1V step" : "0.01V step");

printf("====================\r\n");

}

}

}

/**

* @brief  更新DAC输出

* @retval None

*/

void Update_DAC_Output(void)

{

// 将电压值转换为DAC值

// DAC值 = (电压值 / 3.3V) × 4096

dac_value = (u16)((set_voltage / 3.3f) * 4096.0f + 0.5f);  // 四舍五入

// 限制DAC值范围

if(dac_value > 4095) dac_value = 4095;

// 设置DAC输出

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dac_value);

}

/**

* @brief  数码管显示电压值（格式：0X.XX）

* @param  voltage: 要显示的电压值

* @retval None

*/

void Display_Voltage_0X_XX(float voltage)

{

u8 integer_part, decimal_part1, decimal_part2;

u16 voltage_int;

// 电压范围限制

if(voltage > 3.3f) voltage = 3.3f;

if(voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;

// 将电压转换为整数（0-330，表示0.00-3.30V）

voltage_int = (u16)(voltage * 100.0f + 0.5f);  // 四舍五入

// 分离各位数字

integer_part = voltage_int / 100;              // 整数部分 (0-3)

decimal_part1 = (voltage_int % 100) / 10;      // 小数点后第1位

decimal_part2 = voltage_int % 10;              // 小数点后第2位

// 显示到数码管（格式：0X.XX）

// 第1位: 固定显示0

CH455_Write(CH455_DIG0 | seg_code[0]);

// 第2位: 整数部分 (0-3)

CH455_Write(CH455_DIG1 | seg_code[integer_part]| 0x80);

// 第3位: 小数点后第1位 (带小数点)

CH455_Write(CH455_DIG2 | seg_code[decimal_part1] );

// 第4位: 小数点后第2位

CH455_Write(CH455_DIG3 | seg_code[decimal_part2]);

}

/**

* @brief  数码管显示电压值（格式：X.XXX）

* @param  voltage: 要显示的电压值 (0.000V - 3.300V)

* @retval None

*/

void Display_Voltage(float voltage)

{

u8 integer_part, decimal_part1, decimal_part2, decimal_part3;

u16 voltage_int;

// 电压范围限制

if(voltage > 3.3f) voltage = 3.3f;

if(voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;

// 将电压转换为整数（0-3300，表示0.000-3.300V）

voltage_int = (u16)(voltage * 1000.0f + 0.5f);  // 四舍五入

// 分离各位数字

integer_part = voltage_int / 1000;              // 整数部分 (0-3)

decimal_part1 = (voltage_int % 1000) / 100;     // 小数点后第1位

decimal_part2 = (voltage_int % 100) / 10;       // 小数点后第2位

decimal_part3 = voltage_int % 10;               // 小数点后第3位

// 显示到数码管

// 第1位: 整数部分 (0-3)

CH455_Write(CH455_DIG0 | seg_code[integer_part]| 0x80);

// 第2位: 小数点后第1位 (带小数点)

CH455_Write(CH455_DIG1 | seg_code[decimal_part1] );

// 第3位: 小数点后第2位

CH455_Write(CH455_DIG2 | seg_code[decimal_part2]);

// 第4位: 小数点后第3位

CH455_Write(CH455_DIG3 | seg_code[decimal_part3]);

}

（2）实验结果和分析

图3 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

# （1）ADC 采集电压不稳定、跳动较大

# 问题表现：

# 在基础实验部分，通过 ADC_Channel_0 采集的电压值变化范围较大，即使输入为稳定电压，串口输出显示仍会出现较明显的波动。

# 问题原因：

# ADC 单次采样存在瞬时噪声误差；

# 默认采样周期较短，输入阻抗较高时容易产生偏差；

# 未对采样值进行滤波处理。

# 解决方法：

# 调用 Get_Adc_Average(channel, 20)，对 20 次采样求平均值；

# 加长 ADC 采样时间，提高采样电容充电充分度；

# 在输入引脚增加 0.1µF 滤波电容。

# 通过以上方法，ADC 数值明显稳定。

# （2）DAC 输出的电压与理论值不一致

# 问题表现：

# DAC 设置 1.00V，但通过 ADC 采集到的电压略有偏差（例如 0.97V 或 1.03V）。

# 问题原因：

# DAC 基准电压（VDDA = 3.3V）非理想；

# ADC 与 DAC 都存在 ±1~2 LSB 的量化误差；

# IO 线、实物测量存在压降。

# 解决方法：

# 通过 adc_voltage - dac_read_voltage 对比实现软件校准；

# 使用四舍五入 (value + 0.5) 进一步减小量化误差；

# 确认开发板供电的 3.3V 稳定性。

# 最终 ADC 与 DAC 的最大偏差控制在 ±0.02V 以内。

# （3）数码管电压显示格式错误

# 问题表现：

# 早期程序中数码管会出现位错、缺少小数点或数字乱跳的问题，例如显示成 00-3、0.3.2 等异常。

# 问题原因：

# CH455 的段码写入顺序有要求；

# 小数点（0x80）添加位置错误；

# display 函数格式混乱。

# 解决方法：

# 明确 4 位数码管的显示顺序：

# 第 1 位固定显示 0

# 第 2 位显示整数部分并加小数点

# 第 3、4 位显示小数第 1、2 位

# 统一封装 Display_Voltage_0X_XX() 函数，实现标准化显示；

# 校验 seg_code 映射关系。

# 最终数码管可以稳定显示 0X.XX 格式的电压值。

六、实验思考与总结

通过这次实验，我学习了如何使用单片机的ADC、DAC功能和他们的工作原理，以及复习已经学习过的I2C协议，了解了ADC/DAC的几大性能指标：分辨率、采样速率以及转换时间，熟悉了转换组、转换模式、转换速率等配置标准。

附录：实验代码

1. 基础实验部分

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

#include "ADC.h"

#include "USART.h"

#include "CH455I2C.h"

// 数码管段码表

const u8 seg_code[10] = {

0X3F, 0X06, 0X5B, 0X4F, 0X66, 0X6D, 0X7D, 0X07, 0X7F, 0X6F

};

void Display_Voltage(float voltage)

{

u8 integer_part, decimal_part1, decimal_part2;

// 电压范围限制 (0-3.3V)

if(voltage > 3.3f) voltage = 3.3f;

if(voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;

// 分解电压值为各位数字

integer_part = (u8)voltage;                      // 整数部分 (0-3)

decimal_part1 = (u8)(voltage * 10.0f) % 10;      // 小数点后第一位

decimal_part2 = (u8)(voltage * 100.0f) % 10;     // 小数点后第二位

// 显示到数码管（格式：0X.XX）

// 第一位：固定显示0

CH455_Write(CH455_DIG0 | seg_code[0]);

// 第二位：整数部分（带小数点）<-- 小数点在这里

CH455_Write(CH455_DIG1 | seg_code[integer_part] | 0x80); // 加0x80显示小数点

// 第三位：小数第一位（不带小数点）<-- 去掉小数点

CH455_Write(CH455_DIG2 | seg_code[decimal_part1]);       // 去掉0x80

// 第四位：小数第二位

CH455_Write(CH455_DIG3 | seg_code[decimal_part2]);

}

int main(void)

{

u16 adc_value;

float voltage;

// 系统初始化

SysTick_Init();                     // 系统滴答定时器初始化

UART3_Configuration();              // 串口初始化

Adc_Init();                         // ADC初始化

init_CH455();                       // 初始化CH455数码管

// 开启数码管显示

CH455_Write(CH455_SYSON);

printf("\r\nADC Voltage Display Test\r\n");

printf("Format: 0X.XX V\r\n");

while(1)

{

// 获取ADC值（通道0，采样20次取平均）

adc_value = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);

// 转换为电压值 (0-3.3V)

voltage = (float)adc_value * (3.3 / 4096);

// 串口输出

printf("ADC Raw: %4d, Voltage: %.2fV\r\n", adc_value, voltage);

// 数码管显示电压

Display_Voltage(voltage);

// 延时250ms

delay_ms(250);

}

}

2. 提高实验部分

/****************************************Copyright (c)***************************************

**-------------------------------------------------------------------------------------------

** Created by:          qinyx

** Last modified Date:  2014-02-28

** Last Version:        V1.00

** Descriptions:        STM32F407 DAC拓展实验2

**-------------------------------------------------------------------------------------------*/

//********************************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "USART.h"

#include "delay.h"

#include "ADC.h"

#include "DAC.h"

#include "KEY.h"

#include "CH455I2C.h"

// 全局变量

u8 flag = 0;                    // 1秒定时标志位

u8 gear_flag = 0;               // 档位标志：0-0.01V档，1-0.1V档

u16 dac_value = 0;              // DAC输出值 (0-4095)

float set_voltage = 0.0f;       // 设置的电压值

// 数码管段码表

const u8 seg_code[10] = {

0X3F, 0X06, 0X5B, 0X4F, 0X66, 0X6D, 0X7D, 0X07, 0X7F, 0X6F

};

// 函数声明

void Display_Voltage(float voltage);

void Update_DAC_Output(void);

void Display_Voltage_0X_XX(float voltage);

int main(void)

{

u16 adc_raw;

u8 key;

float adc_voltage;

float dac_read_voltage;

float voltage_diff;

// 系统初始化

SysTick_Init();                    // 系统滴答定时器初始化

UART3_Configuration();             // 串口初始化

KEYGpio_Init();                    // 按键初始化

Adc_Init();                        // ADC初始化

Dac1_Init();                       // DAC通道1初始化

init_CH455();                      // 初始化数码管

// 开启数码管显示

CH455_Write(CH455_SYSON);

printf("\r\n========================================\r\n");

printf("DAC Experiment with Digital Tube Display\r\n");

printf("========================================\r\n");

printf("S1: Switch gear (0.01V/0.1V)\r\n");

printf("S2: Increase voltage\r\n");

printf("S3: Decrease voltage\r\n");

printf("Max Voltage: 3.30V\r\n");

printf("--------------------\r\n");

// 初始DAC输出为0V

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);

Display_Voltage_0X_XX(0.0f);  // 使用0X.XX格式

while (1)

{

key = KeyScan();  // 扫描按键

// S1: 切换档位

if(key == 1)

{

gear_flag = !gear_flag;  // 切换档位标志

if(gear_flag == 0)

{

printf("Gear: 0.01V step\r\n");

}

else

{

printf("Gear: 0.1V step\r\n");

}

delay_ms(200);  // 防抖延时

}

// S2: 增加电压

else if(key == 2)

{

if(gear_flag == 0)  // 0.01V档

{

set_voltage += 0.01f;

}

else  // 0.1V档

{

set_voltage += 0.1f;

}

// 限制最大电压为3.30V

if(set_voltage > 3.30f)

{

set_voltage = 3.30f;

printf("Warning: Voltage reached maximum (3.30V)\r\n");

}

Update_DAC_Output();

printf("Voltage increased to: %.2fV\r\n", set_voltage);

// 立即显示更新后的电压

Display_Voltage_0X_XX(set_voltage);

delay_ms(200);  // 防抖延时

}

// S3: 减少电压

else if(key == 3)

{

if(gear_flag == 0)  // 0.01V档

{

set_voltage -= 0.01f;

}

else  // 0.1V档

{

set_voltage -= 0.1f;

}

// 限制最小电压为0.00V

if(set_voltage < 0.00f)

{

set_voltage = 0.00f;

printf("Warning: Voltage reached minimum (0.00V)\r\n");

}

Update_DAC_Output();

printf("Voltage decreased to: %.2fV\r\n", set_voltage);

// 立即显示更新后的电压

Display_Voltage_0X_XX(set_voltage);

delay_ms(200);  // 防抖延时

}

// 每秒执行一次（通过SysTick中断设置flag）

if(flag == 1)

{

flag = 0;

printf("\r\n=== 1 Second Update ===\r\n");

// 1. 读取DAC输出值

dac_value = DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);

dac_read_voltage = (float)dac_value * (3.3f / 4096.0f);

printf("DAC Read Value: %4d\r\n", dac_value);

printf("DAC Read Voltage: %.3fV\r\n", dac_read_voltage);

// 2. 通过ADC采集DAC输出电压

adc_raw = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);

adc_voltage = (float)adc_raw * (3.3f / 4096.0f);

printf("ADC Read Value: %4d\r\n", adc_raw);

printf("ADC Read Voltage: %.3fV\r\n", adc_voltage);

// 3. 数码管显示ADC采集的电压值（使用0X.XX格式）

Display_Voltage_0X_XX(adc_voltage);

// 4. 比较DAC设置值和ADC采集值

voltage_diff = adc_voltage - dac_read_voltage;

printf("Voltage Difference: %.4fV\r\n", voltage_diff);

// 5. 显示当前档位信息

printf("Current Gear: %s\r\n", gear_flag ? "0.1V step" : "0.01V step");

printf("====================\r\n");

}

}

}

/**

* @brief  更新DAC输出

* @retval None

*/

void Update_DAC_Output(void)

{

// 将电压值转换为DAC值

// DAC值 = (电压值 / 3.3V) × 4096

dac_value = (u16)((set_voltage / 3.3f) * 4096.0f + 0.5f);  // 四舍五入

// 限制DAC值范围

if(dac_value > 4095) dac_value = 4095;

// 设置DAC输出

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dac_value);

}

/**

* @brief  数码管显示电压值（格式：0X.XX）

* @param  voltage: 要显示的电压值

* @retval None

*/

void Display_Voltage_0X_XX(float voltage)

{

u8 integer_part, decimal_part1, decimal_part2;

u16 voltage_int;

// 电压范围限制

if(voltage > 3.3f) voltage = 3.3f;

if(voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;

// 将电压转换为整数（0-330，表示0.00-3.30V）

voltage_int = (u16)(voltage * 100.0f + 0.5f);  // 四舍五入

// 分离各位数字

integer_part = voltage_int / 100;              // 整数部分 (0-3)

decimal_part1 = (voltage_int % 100) / 10;      // 小数点后第1位

decimal_part2 = voltage_int % 10;              // 小数点后第2位

// 显示到数码管（格式：0X.XX）

// 第1位: 固定显示0

CH455_Write(CH455_DIG0 | seg_code[0]);

// 第2位: 整数部分 (0-3)

CH455_Write(CH455_DIG1 | seg_code[integer_part]| 0x80);

// 第3位: 小数点后第1位 (带小数点)

CH455_Write(CH455_DIG2 | seg_code[decimal_part1] );

// 第4位: 小数点后第2位

CH455_Write(CH455_DIG3 | seg_code[decimal_part2]);

}

/**

* @brief  数码管显示电压值（格式：X.XXX）

* @param  voltage: 要显示的电压值 (0.000V - 3.300V)

* @retval None

*/

void Display_Voltage(float voltage)

{

u8 integer_part, decimal_part1, decimal_part2, decimal_part3;

u16 voltage_int;

// 电压范围限制

if(voltage > 3.3f) voltage = 3.3f;

if(voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;

// 将电压转换为整数（0-3300，表示0.000-3.300V）

voltage_int = (u16)(voltage * 1000.0f + 0.5f);  // 四舍五入

// 分离各位数字

integer_part = voltage_int / 1000;              // 整数部分 (0-3)

decimal_part1 = (voltage_int % 1000) / 100;     // 小数点后第1位

decimal_part2 = (voltage_int % 100) / 10;       // 小数点后第2位

decimal_part3 = voltage_int % 10;               // 小数点后第3位

// 显示到数码管

// 第1位: 整数部分 (0-3)

CH455_Write(CH455_DIG0 | seg_code[integer_part]| 0x80);

// 第2位: 小数点后第1位 (带小数点)

CH455_Write(CH455_DIG1 | seg_code[decimal_part1] );

// 第3位: 小数点后第2位

CH455_Write(CH455_DIG2 | seg_code[decimal_part2]);

// 第4位: 小数点后第3位

CH455_Write(CH455_DIG3 | seg_code[decimal_part3]);

}