《单片机原理与实践》

实验报告书

第八次实验

实验题目：LCD显示实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  12 月  16 日

一、实验目的

了解LCD控制原理；LCD是由两块玻璃基板夹住液晶构成的平行板电容器，在LCD下设置TFT，在LCD上设置彩色滤光片实现控制LCD的显示， 在LCD上显示一幅图片、一个三角波、一个圆以及一行字。

二、实验内容

1.提高实验部分

LCD显示实验

三、实验步骤

首先配置与LCD相关的硬件外设，然后调用LCD初始化函数，然后调用函数实现刷屏、显示汉字、显示三角波、画圆，最后在主函数中循环显示图片。

图1 实验流程图

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 提高实验部分

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

#include "lcd.h"

#include "title_1.h"

#include "triangle.h"

#include "rectangle.h"

#include "circle.h"

#include "green.h"

#include "picture4.h"

#include <math.h>

// ============================================

// 三角波显示参数

// ============================================

#define WAVE_TOP_LINE        220                 // 上界不变

#define WAVE_SHIFT_DOWN      20                  // 整体下移量

#define WAVE_BOTTOM_LINE     (300 + WAVE_SHIFT_DOWN+20)

#define WAVE_CENTER_Y        (260 + WAVE_SHIFT_DOWN)

#define WAVE_AMPLITUDE       45

#define WAVE_PERIOD          120

// ============================================

// 32x32 字体绘制

// ============================================

void Draw_Font32(u16 x, u16 y, u16 color, const unsigned char *data)

{

u8 i, j, k;

for(i = 0; i < 32; i++)

{

for(k = 0; k < 4; k++)

{

u8 temp = data[i * 4 + k];

for(j = 0; j < 8; j++)

{

if(temp & 0x80)

LCD_DrawPoint(x + i, y + k * 8 + j, color);

temp <<= 1;

}

}

}

}

// ============================================

// 16x16 字体绘制

// ============================================

void Draw_MyFont16(u16 x, u16 y, u16 color, const unsigned char *data)

{

u8 i, j;

for(i = 0; i < 32; i++)

{

u8 temp = data[i];

for(j = 0; j < 8; j++)

{

if(temp & 0x80)

LCD_DrawPoint(x + (i / 2), y + (i % 2) * 8 + j, color);

temp <<= 1;

}

}

}

// ============================================

// 水平虚线（中心线）

// ============================================

void LCD_DrawH_DashedLine(u16 y, u16 color)

{

u16 x;

for(x = 0; x < 480; x += 10)

{

LCD_DrawLine(x, y, x + 5, y, color);

}

}

// ============================================

// 主函数

// ============================================

int main(void)

{

u16 i;

u16 phase = 0;

u16 x_title_start = (480 - (9 * 32)) / 2;

SysTick_Init();

LCD_Init();

LCD_Clear(WHITE);

// ---------------------------------------------------------

// A. 顶部标题

// ---------------------------------------------------------

for(i = 0; i < 9; i++)

Draw_Font32(x_title_start + i * 32, 0, RED, title_1[i]);

// ---------------------------------------------------------

// B. 图片（240x160，不动）

// ---------------------------------------------------------

LCD_DrawPicture(120, 40, 360, 200, (u8*)gImage_4);

// ---------------------------------------------------------

// C. 波形边界线

// ---------------------------------------------------------

LCD_DrawLine(0, WAVE_TOP_LINE,    479, WAVE_TOP_LINE,    BLUE);

LCD_DrawLine(0, WAVE_BOTTOM_LINE, 479, WAVE_BOTTOM_LINE, BLACK);

// ★ 中心虚线（只画一次）

LCD_DrawH_DashedLine(WAVE_CENTER_Y, GRAY);

// ---------------------------------------------------------

// D. “动态三角波”标签

// ---------------------------------------------------------

for(i = 0; i < 5; i++)

Draw_Font32(160 + i * 32, WAVE_BOTTOM_LINE + 5, BLACK, triangle[i]);

// ---------------------------------------------------------

// E. 底部图形（下移 + 放大）

// ---------------------------------------------------------

LCD_DrawRectangle(20, 360 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 160, 420 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK);

Draw_MyFont16(76, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, rectangle[0]);

Draw_MyFont16(92, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, rectangle[1]);

LCD_Draw_Circle(240, 390 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 30, BLACK);

Draw_MyFont16(232, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, circle[0]);

LCD_DrawRectangle(320, 360 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 460, 420 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, GREEN);

LCD_Fill(321, 361 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 459, 419 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, GREEN);

Draw_MyFont16(361, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[0]);

Draw_MyFont16(377, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[1]);

Draw_MyFont16(393, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[2]);

Draw_MyFont16(409, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[3]);

// =========================================================

// F. 动态三角波（完整、连续、尖峰存在）

// =========================================================

while(1)

{

u16 last_y = 0;

u8 first = 1;

// 擦除波形区域（不碰上界 & 中心虚线）

for(i = WAVE_TOP_LINE + 1; i < WAVE_BOTTOM_LINE; i++)

{

if(i == WAVE_CENTER_Y) continue;

LCD_DrawLine(0, i, 479, i, WHITE);

}

for(i = 0; i < 480; i++)

{

float t;

float tri;

u16 y;

t = (float)((i + phase) % WAVE_PERIOD) / WAVE_PERIOD;

tri = 1.0f - 4.0f * fabsf(t - 0.5f);

y = WAVE_CENTER_Y - (s16)(tri * WAVE_AMPLITUDE);

if(y > WAVE_TOP_LINE && y < WAVE_BOTTOM_LINE)

{

if(!first)

LCD_DrawLine(i - 1, last_y, i, y, RED);

else

first = 0;

last_y = y;

}

}

phase += 3;

if(phase >= WAVE_PERIOD)

phase = 0;

delay_ms(40);

}

}

（2）实验结果和分析

图2 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

# （1）LCD 无法正常显示或显示为白屏

# 在实验初期，LCD 上电后出现白屏或无任何显示内容。经检查发现，问题主要出在 LCD 初始化顺序不正确以及相关外设未完全配置完成。
解决方法：
严格按照实验指导书和 LCD 驱动文件中的初始化流程，先完成系统时钟与 SysTick 定时器初始化，再调用 LCD_Init() 函数对 LCD 控制器进行初始化，最后使用 LCD_Clear() 对屏幕进行清屏处理，问题得到解决。

# （2）图片显示出现乱码或颜色异常

# 在将图片显示到 LCD 屏幕时，最初显示结果出现严重乱码，颜色混乱，与原始图片差别较大。
原因分析：
取模得到的图片数据格式与 LCD 实际显示的颜色格式不一致，图片未转换为 LCD 支持的 16 位 RGB565 彩色格式。
解决方法：
使用取模软件重新对图片进行处理，将图片统一转换为 16 位真彩色（RGB565）格式，并保证图片尺寸与 LCD_DrawPicture() 函数参数一致，重新编译下载后图片能够正常显示。

# （3）汉字或字符显示错位、大小不正确

# 在显示 16×16 和 32×32 汉字时，曾出现字符显示错位、重叠或显示不完整的问题。
原因分析：
字符点阵数据的读取顺序与绘制时的坐标计算不匹配，尤其是在 x、y 坐标计算中行列关系处理不当。
解决方法：
重新检查 Draw_Font32() 和 Draw_MyFont16() 函数中对点阵数组的读取方式，修正坐标计算逻辑，使每一位点阵数据都能准确映射到 LCD 的像素位置，字符显示恢复正常。

六、实验思考与总结

学会了在单片机上面绘制圆形 打印字符等操作。还学会了将图片运用取模软件转换出来 并在单片机上面显示出来，如果不把照片变为16位彩色 结果就像图三一样乱码，通过本次实验，我不仅掌握了STM32F407驱动LCD进行基本和复杂显示的方法，更重要的是，我对LCD的工作原理有了更深刻的认识，理解了从硬件结构到软件控制的完整链条。

附录：实验代码

1. 提高实验部分

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

#include "lcd.h"

#include "title_1.h"

#include "triangle.h"

#include "rectangle.h"

#include "circle.h"

#include "green.h"

#include "picture4.h"

#include <math.h>

// ============================================

// 三角波显示参数

// ============================================

#define WAVE_TOP_LINE        220                 // 上界不变

#define WAVE_SHIFT_DOWN      20                  // 整体下移量

#define WAVE_BOTTOM_LINE     (300 + WAVE_SHIFT_DOWN+20)

#define WAVE_CENTER_Y        (260 + WAVE_SHIFT_DOWN)

#define WAVE_AMPLITUDE       45

#define WAVE_PERIOD          120

// ============================================

// 32x32 字体绘制

// ============================================

void Draw_Font32(u16 x, u16 y, u16 color, const unsigned char *data)

{

u8 i, j, k;

for(i = 0; i < 32; i++)

{

for(k = 0; k < 4; k++)

{

u8 temp = data[i * 4 + k];

for(j = 0; j < 8; j++)

{

if(temp & 0x80)

LCD_DrawPoint(x + i, y + k * 8 + j, color);

temp <<= 1;

}

}

}

}

// ============================================

// 16x16 字体绘制

// ============================================

void Draw_MyFont16(u16 x, u16 y, u16 color, const unsigned char *data)

{

u8 i, j;

for(i = 0; i < 32; i++)

{

u8 temp = data[i];

for(j = 0; j < 8; j++)

{

if(temp & 0x80)

LCD_DrawPoint(x + (i / 2), y + (i % 2) * 8 + j, color);

temp <<= 1;

}

}

}

// ============================================

// 水平虚线（中心线）

// ============================================

void LCD_DrawH_DashedLine(u16 y, u16 color)

{

u16 x;

for(x = 0; x < 480; x += 10)

{

LCD_DrawLine(x, y, x + 5, y, color);

}

}

// ============================================

// 主函数

// ============================================

int main(void)

{

u16 i;

u16 phase = 0;

u16 x_title_start = (480 - (9 * 32)) / 2;

SysTick_Init();

LCD_Init();

LCD_Clear(WHITE);

// ---------------------------------------------------------

// A. 顶部标题

// ---------------------------------------------------------

for(i = 0; i < 9; i++)

Draw_Font32(x_title_start + i * 32, 0, RED, title_1[i]);

// ---------------------------------------------------------

// B. 图片（240x160，不动）

// ---------------------------------------------------------

LCD_DrawPicture(120, 40, 360, 200, (u8*)gImage_4);

// ---------------------------------------------------------

// C. 波形边界线

// ---------------------------------------------------------

LCD_DrawLine(0, WAVE_TOP_LINE,    479, WAVE_TOP_LINE,    BLUE);

LCD_DrawLine(0, WAVE_BOTTOM_LINE, 479, WAVE_BOTTOM_LINE, BLACK);

// ★ 中心虚线（只画一次）

LCD_DrawH_DashedLine(WAVE_CENTER_Y, GRAY);

// ---------------------------------------------------------

// D. “动态三角波”标签

// ---------------------------------------------------------

for(i = 0; i < 5; i++)

Draw_Font32(160 + i * 32, WAVE_BOTTOM_LINE + 5, BLACK, triangle[i]);

// ---------------------------------------------------------

// E. 底部图形（下移 + 放大）

// ---------------------------------------------------------

LCD_DrawRectangle(20, 360 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 160, 420 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK);

Draw_MyFont16(76, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, rectangle[0]);

Draw_MyFont16(92, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, rectangle[1]);

LCD_Draw_Circle(240, 390 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 30, BLACK);

Draw_MyFont16(232, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, circle[0]);

LCD_DrawRectangle(320, 360 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 460, 420 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, GREEN);

LCD_Fill(321, 361 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, 459, 419 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, GREEN);

Draw_MyFont16(361, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[0]);

Draw_MyFont16(377, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[1]);

Draw_MyFont16(393, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[2]);

Draw_MyFont16(409, 430 + WAVE_SHIFT_DOWN+20, BLACK, green[3]);

// =========================================================

// F. 动态三角波（完整、连续、尖峰存在）

// =========================================================

while(1)

{

u16 last_y = 0;

u8 first = 1;

// 擦除波形区域（不碰上界 & 中心虚线）

for(i = WAVE_TOP_LINE + 1; i < WAVE_BOTTOM_LINE; i++)

{

if(i == WAVE_CENTER_Y) continue;

LCD_DrawLine(0, i, 479, i, WHITE);

}

for(i = 0; i < 480; i++)

{

float t;

float tri;

u16 y;

t = (float)((i + phase) % WAVE_PERIOD) / WAVE_PERIOD;

tri = 1.0f - 4.0f * fabsf(t - 0.5f);

y = WAVE_CENTER_Y - (s16)(tri * WAVE_AMPLITUDE);

if(y > WAVE_TOP_LINE && y < WAVE_BOTTOM_LINE)

{

if(!first)

LCD_DrawLine(i - 1, last_y, i, y, RED);

else

first = 0;

last_y = y;

}

}

phase += 3;

if(phase >= WAVE_PERIOD)

phase = 0;

delay_ms(40);

}

}