《单片机原理与实践》

实验报告书

第九次实验

实验题目：LCD触摸实验

姓    名：         潘家航

学    号：      202205240220

指导老师：         禹鑫燚

专业班级：      自动化2304

实验地点：        信息楼B114

实验日期：   2025    年  12 月  23 日

一、实验目的

1. 学习使用STM32F407的驱动TFT和触摸屏；

2.	掌握TFT液晶显示和触摸屏的控制方法。

二、实验内容

1.提高实验部分

通过LCD屏触控，实现：

1.在LCD上画两个虚拟按键，可以控制LED0和LED1灯亮灭。

2.与之前实验相结合，实现多种外设交互：

1）通过虚拟按键可以启动ADC采集，把AD采集的电压值实时的显示到LCD屏幕上和通过串口发送，串口助手可以观测到。

2）通过虚拟按键控制电机启动和停止，并可以通过触摸屏调节电机速度）。

3.按下一个页面按钮，进入下一个页面，下一个页面如图2所示，通过1-3个按钮，能在屏幕上显示，对应虚拟按键的1-3。按返回上一个页面，可以回到第一个页面。

三、实验步骤

需要把前面实验的ADC、串口和PWM电机控制程序，合并到这个程序中。要把前面的程序的文件：“DCMotor.c”、“DCMotor.h”；“KEY.c”、“KEY.h”；“PWM.c”、“PWM.h”；

“USART.c”、“USART.h”放置到目录“BaseDrive”中，并通过，加入到工程中。

图1 实验流程图

四、实验主要功能代码注释、分析和实验结果

1. 提高实验部分

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "USART.h"

#include "LED.h"

#include "lcd.h"

#include "key.h"

#include "touch.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "DCMotor.h"

#include "PWM.h"

#include "ADC.h"

// 颜色定义

u16 POINT_COLOR = 0x0000;

u16 BACK_COLOR  = 0xFFFF;

// 比例计算宏

#define PX_W(x)   ((LCD_W * (x)) / 100)

#define PX_H(y)   ((LCD_H * (y)) / 100)

// 按钮尺寸定义 (统一对称按钮尺寸)

#define BTN_SYM_W   PX_W(38)   // 左右对称按钮的宽度

#define BTN_SYM_H   PX_H(8)    // 左右对称按钮的高度

#define BTN_BIG_W   PX_W(35)

#define BTN_BIG_H   PX_H(8)

#define BOX_W       PX_W(35)

#define BOX_H       PX_H(8)

#define GAP_Y       PX_H(2)    // 垂直间距

/* --- 页面1 布局 --- */

// 定义左右对称的起始坐标

#define LEFT_X      PX_W(8)                       // 左侧按钮起始位

#define RIGHT_X     (LCD_W - LEFT_X - BTN_SYM_W)  // 右侧按钮对称位

// LED区域 (顶部)

#define LED_Y1      PX_H(5)

#define LED1_Y      (LED_Y1 + BTN_SYM_H + GAP_Y)

// ADC区域 (中上) - 保持不变

#define ADC_BTN_X   PX_W(30)

#define ADC_BTN_Y   PX_H(25)

#define ADC_BOX_X   PX_W(30)

#define ADC_BOX_Y   (ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H + GAP_Y)

// 电机区域 (中下) - 改为两行对称布局

#define MOTOR_Y1    PX_H(50)                      // 启动/停止所在行

#define MOTOR_Y2    (MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H + GAP_Y) // 加速/减速所在行

// 翻页区域 (底部)

#define NEXT_X      PX_W(30)

#define NEXT_Y      PX_H(85)

/* --- 页面2 布局 --- */

// 序号1 2 3 居中分布计算

#define P2_BTN_W    PX_W(16)

#define P2_BTN_H    PX_H(10)

#define P2_GAP      PX_W(10)   // 按钮之间的间距

#define P2_TOTAL_W  (3 * P2_BTN_W + 2 * P2_GAP)

#define P2_START_X  ((LCD_W - P2_TOTAL_W) / 2)    // 居中起始坐标

#define P2_BTN1_X   P2_START_X

#define P2_BTN2_X   (P2_START_X + P2_BTN_W + P2_GAP)

#define P2_BTN3_X   (P2_START_X + 2 * (P2_BTN_W + P2_GAP))

#define P2_BTN_Y    PX_H(15)

#define P2_BOX_X    PX_W(32)

#define P2_BOX_Y    PX_H(40)

#define BACK_X      PX_W(32)

#define BACK_Y      PX_H(80)

/* ==================================================================

2. 全局变量

================================================================== */

static unsigned int motor_speed = 100;    // PWM占空比

static unsigned char motor_dir = 1;     // 方向:0=反转,1=正转

volatile u8 touch_test_done = 0;        // 触摸测试完成标志

typedef enum {

PAGE1,

PAGE2

} PageType;

PageType currentPage = PAGE1;

// 颜色表

const u16 POINT_COLOR_TBL[5] = {RED, GREEN, BLUE, BROWN, GRED};

// 简单的绝对值函数

u16 my_abs(u16 x1, u16 x2)

{

if(x1 > x2) return x1 - x2;

else return x2 - x1;

}

// 画水平线

void gui_draw_hline(u16 x0, u16 y0, u16 len, u16 color)

{

if(len == 0) return;

LCD_Fill(x0, y0, x0 + len - 1, y0, color);

}

// 画实心圆

void gui_fill_circle(u16 x0, u16 y0, u16 r, u16 color)

{

u32 i;

u32 imax = ((u32)r * 707) / 1000 + 1;

u32 sqmax = (u32)r * (u32)r + (u32)r / 2;

u32 x = r;

gui_draw_hline(x0 - r, y0, 2 * r, color);

for (i = 1; i <= imax; i++) {

if ((i * i + x * x) > sqmax) {

if (x > imax) {

gui_draw_hline (x0 - i + 1, y0 + x, 2 * (i - 1), color);

gui_draw_hline (x0 - i + 1, y0 - x, 2 * (i - 1), color);

}

x--;

}

gui_draw_hline(x0 - x, y0 + i, 2 * x, color);

gui_draw_hline(x0 - x, y0 - i, 2 * x, color);

}

}

// 画粗线

void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2, u8 size, u16 color)

{

u16 t;

int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;

int incx, incy, uRow, uCol;

if(x1 < size || x2 < size || y1 < size || y2 < size) return;

delta_x = x2 - x1;

delta_y = y2 - y1;

uRow = x1;

uCol = y1;

if(delta_x > 0) incx = 1;

else if(delta_x == 0) incx = 0;

else { incx = -1; delta_x = -delta_x; }

if(delta_y > 0) incy = 1;

else if(delta_y == 0) incy = 0;

else { incy = -1; delta_y = -delta_y; }

if(delta_x > delta_y) distance = delta_x;

else distance = delta_y;

for(t = 0; t <= distance + 1; t++) {

gui_fill_circle(uRow, uCol, size, color);

xerr += delta_x;

yerr += delta_y;

if(xerr > distance) { xerr -= distance; uRow += incx; }

if(yerr > distance) { yerr -= distance; uCol += incy; }

}

}

// 清除并显示RST

void Load_Drow_Dialog(void)

{

LCD_Clear(WHITE);

POINT_COLOR = BLUE;

LCD_ShowString(lcddev.width - 50, 20, 24, (u8*)"RST", POINT_COLOR, BACK_COLOR);

POINT_COLOR = RED;

}

// 触摸屏测试

void ctp_test(void)

{

u8 t = 0;

u8 i = 0;

u16 lastpos[5][2];

while(!touch_test_done)

{

tp_dev.scan(0);

for(t = 0; t < 5; t++)

{

if((tp_dev.sta) & (1 << t))

{

if(tp_dev.x[t] < lcddev.width && tp_dev.y[t] < lcddev.height)

{

if(lastpos[t][0] == 0XFFFF)

{

lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];

lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];

}

lcd_draw_bline(lastpos[t][0], lastpos[t][1], tp_dev.x[t], tp_dev.y[t], 2, POINT_COLOR_TBL[t]);

lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];

lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];

if(tp_dev.x[t] > (lcddev.width - 50) && tp_dev.y[t] < 50)

{

Load_Drow_Dialog();

touch_test_done = 1;

}

}

}

else

{

lastpos[t][0] = 0XFFFF;

}

}

delay_ms(5);

i++;

if(i % 20 == 0) LED3_REVERSE;

}

}

u16 LCD_GetStringWidth(char *p, u8 size)

{

u16 width = 0;

u16 i = 0;

while(p[i] != '\0')

{

if((u8)p[i] > 0x80)   // 中文

{

width += size;

i += 2;

}

else                 // 英文

{

width += size / 2;

i += 1;

}

}

return width;

}

/**

* @brief  中英文混排文字居中显示函数

* @param  x, y, w, h: 矩形区域

* @param  size: 字体大小(16/24/32)

* @param  p: 字符串(支持中英文混排)

*/

void LCD_ShowStringCentered(u16 x, u16 y, u16 w, u16 h,u8 size, char *p,u16 color, u16 back_color)

{

u16 str_width;

u16 str_height = size;

u16 draw_x, draw_y;

/* 计算真实字符串像素宽度 */

str_width = LCD_GetStringWidth(p, size);

/* 计算居中起始坐标 */

if(str_width < w)

draw_x = x + (w - str_width) / 2;

else

draw_x = x + 2;

if(str_height < h)

draw_y = y + (h - str_height) / 2;

else

draw_y = y + 2;

/* 显示字符串 */

LCD_ShowString(draw_x, draw_y, size, (u8*)p, color, back_color);

}

/* ==================================================================

4. 功能控制函数

================================================================== */

void Motor_Start(void)

{

if(motor_dir) {

TIM_SetCompare1(TIM10, motor_speed);

TIM_SetCompare1(TIM11, 0);

} else {

TIM_SetCompare1(TIM10, 0);

TIM_SetCompare1(TIM11, motor_speed);

}

}

void Motor_Stop(void)

{

TIM_SetCompare1(TIM10, 0);

TIM_SetCompare1(TIM11, 0);

}

void Motor_Speed_Up(void)

{

char buf[30];

motor_speed += 200;

if(motor_speed > 1000) motor_speed = 1000;

Motor_Start();

sprintf(buf, "Duty Cycle:%-5d\r\n", motor_speed);

USART3_Senddata((u8*)buf, strlen(buf));

}

void Motor_Speed_Down(void)

{

char buf[30];

if(motor_speed < 200) motor_speed = 0;

else motor_speed -= 200;

Motor_Start();

sprintf(buf, "Duty Cycle:%-5d\r\n", motor_speed);

USART3_Senddata((u8*)buf, strlen(buf));

}

void ADC_Read_Show_Send(void)

{

u16 adcx;

float voltage;

char uart_buf[50];

char str[8];

int integer_part;

int decimal_part;

adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);

voltage = (float)adcx * (3.3f / 4096.0f);

integer_part = (int)voltage;

decimal_part = (int)((voltage - integer_part) * 100);

if(decimal_part < 0) decimal_part = 0;

sprintf(str, "%d.%02d", integer_part, decimal_part);

// 清空显示框

LCD_Fill(ADC_BOX_X + 1,

ADC_BOX_Y + 1,

ADC_BOX_X + BOX_W - 1,

ADC_BOX_Y + BOX_H - 1,

WHITE);

// 正确显示（支持小数点）

LCD_ShowStringCentered(ADC_BOX_X,

ADC_BOX_Y,

BOX_W,

BOX_H,

16,

str,

BLACK,

WHITE);

// 串口输出（这个本来就是对的）

sprintf(uart_buf, "ADC=%hu, Voltage=%.2f V\r\n", adcx, voltage);

USART3_Senddata((u8*)uart_buf, strlen(uart_buf));

}

void Draw_Page1(void)

{

LCD_Clear(WHITE);

// LED区域 (左右对称)

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, LED_Y1, LEFT_X + BTN_SYM_W, LED_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, LED_Y1 + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, LED_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, LED_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED0亮", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, LED_Y1, RIGHT_X + BTN_SYM_W, LED_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, LED_Y1 + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, LED_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, LED_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED0灭", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, LED1_Y, LEFT_X + BTN_SYM_W, LED1_Y + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, LED1_Y + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, LED1_Y + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, LED1_Y, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED1亮", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, LED1_Y, RIGHT_X + BTN_SYM_W, LED1_Y + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, LED1_Y + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, LED1_Y + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, LED1_Y, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED1灭", WHITE, BLUE);

// ADC区域 (保持不变)

LCD_DrawRectangle(ADC_BTN_X, ADC_BTN_Y, ADC_BTN_X + BTN_BIG_W, ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H, BLACK);

LCD_Fill(ADC_BTN_X + 1, ADC_BTN_Y + 1, ADC_BTN_X + BTN_BIG_W - 1, ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(ADC_BTN_X, ADC_BTN_Y, BTN_BIG_W, BTN_BIG_H, 16, "启动ADC", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(ADC_BOX_X, ADC_BOX_Y, ADC_BOX_X + BOX_W, ADC_BOX_Y + BOX_H, BLACK);

LCD_Fill(ADC_BOX_X + 1, ADC_BOX_Y + 1, ADC_BOX_X + BOX_W - 1, ADC_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(ADC_BOX_X, ADC_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 16, "X.XX", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(ADC_BOX_X + BOX_W + 5, ADC_BOX_Y + (BOX_H - 24)/2, 24, (u8 *)"V", BLACK, WHITE);

// 电机区域 (左右对称，四个框大小相等)

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, MOTOR_Y1, LEFT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, MOTOR_Y1 + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, MOTOR_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "启动电机", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, MOTOR_Y1, RIGHT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, MOTOR_Y1 + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, MOTOR_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "停止电机", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, MOTOR_Y2, LEFT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, MOTOR_Y2 + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, MOTOR_Y2, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "增加速度", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, MOTOR_Y2, RIGHT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, MOTOR_Y2 + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, MOTOR_Y2, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "减小速度", WHITE, BLUE);

// 翻页区域

LCD_DrawRectangle(NEXT_X, NEXT_Y, NEXT_X + BTN_BIG_W, NEXT_Y + BTN_BIG_H, BLACK);

LCD_Fill(NEXT_X + 1, NEXT_Y + 1, NEXT_X + BTN_BIG_W - 1, NEXT_Y + BTN_BIG_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(NEXT_X, NEXT_Y, BTN_BIG_W, BTN_BIG_H, 16, "下一个页面", WHITE, BLUE);

}

void Draw_Page2(void)

{

LCD_Clear(WHITE);

// 序号1 2 3 居中对称

LCD_DrawRectangle(P2_BTN1_X, P2_BTN_Y, P2_BTN1_X + P2_BTN_W, P2_BTN_Y + P2_BTN_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BTN1_X + 1, P2_BTN_Y + 1, P2_BTN1_X + P2_BTN_W - 1, P2_BTN_Y + P2_BTN_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BTN1_X, P2_BTN_Y, P2_BTN_W, P2_BTN_H, 24, "1", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(P2_BTN2_X, P2_BTN_Y, P2_BTN2_X + P2_BTN_W, P2_BTN_Y + P2_BTN_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BTN2_X + 1, P2_BTN_Y + 1, P2_BTN2_X + P2_BTN_W - 1, P2_BTN_Y + P2_BTN_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BTN2_X, P2_BTN_Y, P2_BTN_W, P2_BTN_H, 24, "2", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(P2_BTN3_X, P2_BTN_Y, P2_BTN3_X + P2_BTN_W, P2_BTN_Y + P2_BTN_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BTN3_X + 1, P2_BTN_Y + 1, P2_BTN3_X + P2_BTN_W - 1, P2_BTN_Y + P2_BTN_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BTN3_X, P2_BTN_Y, P2_BTN_W, P2_BTN_H, 24, "3", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, P2_BOX_X + BOX_W, P2_BOX_Y + BOX_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "无", BLACK, WHITE);

LCD_DrawRectangle(BACK_X, BACK_Y, BACK_X + BTN_BIG_W, BACK_Y + BTN_BIG_H, BLACK);

LCD_Fill(BACK_X + 1, BACK_Y + 1, BACK_X + BTN_BIG_W - 1, BACK_Y + BTN_BIG_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(BACK_X, BACK_Y, BTN_BIG_W, BTN_BIG_H, 16, "返回上一个页面", WHITE, BLUE);

}

int main(void)

{

/* 初始化硬件 */

SysTick_Init();

LEDGpio_Init();

LCD_Init();

tp_dev.init();

Adc_Init();

UART3_Configuration();

DCMotorGpio_Init();

/* 触摸屏校准测试 (右上角点RST退出) */

//    if(tp_dev.touchtype & 0X80)

//	{

//        ctp_test();

//    }

/* 绘制初始页面 */

Draw_Page1();

while(1)

{

tp_dev.scan(0);

if(tp_dev.sta & TP_PRES_DOWN) // 有触摸

{

uint16_t x = tp_dev.x[0];

uint16_t y = tp_dev.y[0];

if(currentPage == PAGE1)

{

// LED控制

if(y >= LED_Y1 && y <= LED_Y1 + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

LED1_ON;

delay_ms(20);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

LED1_OFF;

delay_ms(20);

}

}

else if(y >= LED1_Y && y <= LED1_Y + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

LED2_ON;

delay_ms(20);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

LED2_OFF;

delay_ms(20);

}

}

// ADC读取

else if(x >= ADC_BTN_X && x <= ADC_BTN_X + BTN_BIG_W && y >= ADC_BTN_Y && y <= ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H)

{

ADC_Read_Show_Send();

delay_ms(20);

}

// 电机控制 (两行对称)

else if(y >= MOTOR_Y1 && y <= MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Start();

delay_ms(20);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Stop();

delay_ms(20);

}

}

else if(y >= MOTOR_Y2 && y <= MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Speed_Up();

delay_ms(150);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Speed_Down();

delay_ms(150);

}

}

// 跳转下一页

else if(x >= NEXT_X && x <= NEXT_X + BTN_BIG_W && y >= NEXT_Y && y <= NEXT_Y + BTN_BIG_H)

{

currentPage = PAGE2;

Draw_Page2();

delay_ms(500);

}

}

else if(currentPage == PAGE2)

{

// 页面2按钮逻辑 (序号1 2 3)

if(y >= P2_BTN_Y && y <= P2_BTN_Y + P2_BTN_H)

{

if(x >= P2_BTN1_X && x <= P2_BTN1_X + P2_BTN_W)

{

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "1", BLACK, WHITE);

}

else if(x >= P2_BTN2_X && x <= P2_BTN2_X + P2_BTN_W)

{

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "2", BLACK, WHITE);

}

else if(x >= P2_BTN3_X && x <= P2_BTN3_X + P2_BTN_W)

{

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "3", BLACK, WHITE);

}

}

// 返回上一页

else if(x >= BACK_X && x <= BACK_X + BTN_BIG_W && y >= BACK_Y && y <= BACK_Y + BTN_BIG_H)

{

currentPage = PAGE1;

Draw_Page1();

delay_ms(500);

}

}

}

delay_ms(10); // 释放CPU

}

}

（2）实验结果和分析

图2 提高实验结果图

# 五、实验中遇到的问题及其解决方法

# 1. 图形绘制与触摸交互的理解

# 图形绘制基础：实验中使用的基本图形绘制函数（如gui_draw_hline、gui_fill_circle）让我认识到液晶显示的本质是对像素点的精确控制。通过数学计算（如勾股定理近似）实现圆形的填充，体现了图形算法在嵌入式开发中的重要性。这些函数的封装简化了上层应用开发，但底层操作依赖硬件特性，让我更注重代码的效率和可移植性。

# 触摸屏控制：触摸屏的扫描和坐标检测（tp_dev.scan）是交互的核心。我学会了通过触摸点坐标判断虚拟按键的触发，并实现多页面切换。虽然实验主要关注单点触摸，但代码中多点触摸的判断条件（tp_dev.touchtype & 0X80）让我意识到现代触摸屏功能的复杂性，为后续开发多点手势识别奠定了基础。

# 2. 多外设集成与程序架构

# 模块化编程：实验将ADC、串口、PWM电机控制等模块整合到一个工程中，强调了模块化编程的重要性。通过头文件（如DCMotor.h、PWM.h）管理外设驱动，提高了代码的可读性和维护性。我体会到，良好的程序架构能有效降低功能扩展的难度。

# 实时性与响应速度：在主循环中处理触摸事件和外设控制时，我注意了延时函数（delay_ms）的使用，以避免阻塞其他任务。例如，电机速度调节时设置了150ms延时，确保触摸响应的流畅性。这让我认识到嵌入式系统中实时性平衡的关键性。

# 3. 实验难点与解决

# 页面布局与坐标计算：虚拟按键的布局需要精确的坐标计算。我使用宏定义（如PX_W、PX_H）基于屏幕百分比进行定位，增强了代码对不同分辨率的适应性。但在调试过程中，初始坐标错误导致按键错位，通过反复测试和修改宏参数得以解决。

# ADC数据展示：电压值显示涉及浮点数处理和字符串格式化。我采用整数和小数部分分离的方法，避免直接使用浮点运算（因嵌入式系统资源限制），并通过LCD_ShowStringCentered函数实现居中显示，提升了用户体验。

# 4. 实验改进方向

# 功能扩展：当前实验实现了基本控制，但可进一步增加手势识别（如滑动切换页面）或动态图形（如实时波形显示）。此外，加入触摸校准例程（如ctp_test）可提升触摸精度。

# 代码优化：中断服务程序（如定时器中断）可用于处理实时任务（如ADC采集），减少主循环的负担。同时，使用状态机模型管理页面切换，能使逻辑更清晰。

六、实验思考与总结

通过这次实验，我首先对LCD的图形绘制有了更直观的认识。代码中定义的guidrawhline和guidrawvline函数，以及调用LCDFill来绘制直线，让我理解了如何在屏幕上精确地绘制基本图形元素。虽然这些函数内部实现可能依赖底层硬件操作，但通过封装，我们能够更方便地进行上层应用开发。绘制圆形的guifillcircle函数则展示了如何利用数学计算（如勾股定理的近似）来填充一个圆，这让我认识到图形绘制背后也需要一定的算法支持。此外，代码中还涉及了对话框的加载（LoadDrowDialog）和多点触摸的检测（if(tpdev.touchtype & 0X80)）。虽然本次实验可能主要关注单点触摸，但看到多点触摸的判断条件，也让我对更复杂的交互方式有了初步的了解，认识到现代触摸屏功能的丰富性。

附录：实验代码

1. 提高实验部分

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "USART.h"

#include "LED.h"

#include "lcd.h"

#include "key.h"

#include "touch.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "DCMotor.h"

#include "PWM.h"

#include "ADC.h"

// 颜色定义

u16 POINT_COLOR = 0x0000;

u16 BACK_COLOR  = 0xFFFF;

// 比例计算宏

#define PX_W(x)   ((LCD_W * (x)) / 100)

#define PX_H(y)   ((LCD_H * (y)) / 100)

// 按钮尺寸定义 (统一对称按钮尺寸)

#define BTN_SYM_W   PX_W(38)   // 左右对称按钮的宽度

#define BTN_SYM_H   PX_H(8)    // 左右对称按钮的高度

#define BTN_BIG_W   PX_W(35)

#define BTN_BIG_H   PX_H(8)

#define BOX_W       PX_W(35)

#define BOX_H       PX_H(8)

#define GAP_Y       PX_H(2)    // 垂直间距

/* --- 页面1 布局 --- */

// 定义左右对称的起始坐标

#define LEFT_X      PX_W(8)                       // 左侧按钮起始位

#define RIGHT_X     (LCD_W - LEFT_X - BTN_SYM_W)  // 右侧按钮对称位

// LED区域 (顶部)

#define LED_Y1      PX_H(5)

#define LED1_Y      (LED_Y1 + BTN_SYM_H + GAP_Y)

// ADC区域 (中上) - 保持不变

#define ADC_BTN_X   PX_W(30)

#define ADC_BTN_Y   PX_H(25)

#define ADC_BOX_X   PX_W(30)

#define ADC_BOX_Y   (ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H + GAP_Y)

// 电机区域 (中下) - 改为两行对称布局

#define MOTOR_Y1    PX_H(50)                      // 启动/停止所在行

#define MOTOR_Y2    (MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H + GAP_Y) // 加速/减速所在行

// 翻页区域 (底部)

#define NEXT_X      PX_W(30)

#define NEXT_Y      PX_H(85)

/* --- 页面2 布局 --- */

// 序号1 2 3 居中分布计算

#define P2_BTN_W    PX_W(16)

#define P2_BTN_H    PX_H(10)

#define P2_GAP      PX_W(10)   // 按钮之间的间距

#define P2_TOTAL_W  (3 * P2_BTN_W + 2 * P2_GAP)

#define P2_START_X  ((LCD_W - P2_TOTAL_W) / 2)    // 居中起始坐标

#define P2_BTN1_X   P2_START_X

#define P2_BTN2_X   (P2_START_X + P2_BTN_W + P2_GAP)

#define P2_BTN3_X   (P2_START_X + 2 * (P2_BTN_W + P2_GAP))

#define P2_BTN_Y    PX_H(15)

#define P2_BOX_X    PX_W(32)

#define P2_BOX_Y    PX_H(40)

#define BACK_X      PX_W(32)

#define BACK_Y      PX_H(80)

/* ==================================================================

2. 全局变量

================================================================== */

static unsigned int motor_speed = 100;    // PWM占空比

static unsigned char motor_dir = 1;     // 方向:0=反转,1=正转

volatile u8 touch_test_done = 0;        // 触摸测试完成标志

typedef enum {

PAGE1,

PAGE2

} PageType;

PageType currentPage = PAGE1;

// 颜色表

const u16 POINT_COLOR_TBL[5] = {RED, GREEN, BLUE, BROWN, GRED};

// 简单的绝对值函数

u16 my_abs(u16 x1, u16 x2)

{

if(x1 > x2) return x1 - x2;

else return x2 - x1;

}

// 画水平线

void gui_draw_hline(u16 x0, u16 y0, u16 len, u16 color)

{

if(len == 0) return;

LCD_Fill(x0, y0, x0 + len - 1, y0, color);

}

// 画实心圆

void gui_fill_circle(u16 x0, u16 y0, u16 r, u16 color)

{

u32 i;

u32 imax = ((u32)r * 707) / 1000 + 1;

u32 sqmax = (u32)r * (u32)r + (u32)r / 2;

u32 x = r;

gui_draw_hline(x0 - r, y0, 2 * r, color);

for (i = 1; i <= imax; i++) {

if ((i * i + x * x) > sqmax) {

if (x > imax) {

gui_draw_hline (x0 - i + 1, y0 + x, 2 * (i - 1), color);

gui_draw_hline (x0 - i + 1, y0 - x, 2 * (i - 1), color);

}

x--;

}

gui_draw_hline(x0 - x, y0 + i, 2 * x, color);

gui_draw_hline(x0 - x, y0 - i, 2 * x, color);

}

}

// 画粗线

void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2, u8 size, u16 color)

{

u16 t;

int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;

int incx, incy, uRow, uCol;

if(x1 < size || x2 < size || y1 < size || y2 < size) return;

delta_x = x2 - x1;

delta_y = y2 - y1;

uRow = x1;

uCol = y1;

if(delta_x > 0) incx = 1;

else if(delta_x == 0) incx = 0;

else { incx = -1; delta_x = -delta_x; }

if(delta_y > 0) incy = 1;

else if(delta_y == 0) incy = 0;

else { incy = -1; delta_y = -delta_y; }

if(delta_x > delta_y) distance = delta_x;

else distance = delta_y;

for(t = 0; t <= distance + 1; t++) {

gui_fill_circle(uRow, uCol, size, color);

xerr += delta_x;

yerr += delta_y;

if(xerr > distance) { xerr -= distance; uRow += incx; }

if(yerr > distance) { yerr -= distance; uCol += incy; }

}

}

// 清除并显示RST

void Load_Drow_Dialog(void)

{

LCD_Clear(WHITE);

POINT_COLOR = BLUE;

LCD_ShowString(lcddev.width - 50, 20, 24, (u8*)"RST", POINT_COLOR, BACK_COLOR);

POINT_COLOR = RED;

}

// 触摸屏测试

void ctp_test(void)

{

u8 t = 0;

u8 i = 0;

u16 lastpos[5][2];

while(!touch_test_done)

{

tp_dev.scan(0);

for(t = 0; t < 5; t++)

{

if((tp_dev.sta) & (1 << t))

{

if(tp_dev.x[t] < lcddev.width && tp_dev.y[t] < lcddev.height)

{

if(lastpos[t][0] == 0XFFFF)

{

lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];

lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];

}

lcd_draw_bline(lastpos[t][0], lastpos[t][1], tp_dev.x[t], tp_dev.y[t], 2, POINT_COLOR_TBL[t]);

lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];

lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];

if(tp_dev.x[t] > (lcddev.width - 50) && tp_dev.y[t] < 50)

{

Load_Drow_Dialog();

touch_test_done = 1;

}

}

}

else

{

lastpos[t][0] = 0XFFFF;

}

}

delay_ms(5);

i++;

if(i % 20 == 0) LED3_REVERSE;

}

}

u16 LCD_GetStringWidth(char *p, u8 size)

{

u16 width = 0;

u16 i = 0;

while(p[i] != '\0')

{

if((u8)p[i] > 0x80)   // 中文

{

width += size;

i += 2;

}

else                 // 英文

{

width += size / 2;

i += 1;

}

}

return width;

}

/**

* @brief  中英文混排文字居中显示函数

* @param  x, y, w, h: 矩形区域

* @param  size: 字体大小(16/24/32)

* @param  p: 字符串(支持中英文混排)

*/

void LCD_ShowStringCentered(u16 x, u16 y, u16 w, u16 h,u8 size, char *p,u16 color, u16 back_color)

{

u16 str_width;

u16 str_height = size;

u16 draw_x, draw_y;

/* 计算真实字符串像素宽度 */

str_width = LCD_GetStringWidth(p, size);

/* 计算居中起始坐标 */

if(str_width < w)

draw_x = x + (w - str_width) / 2;

else

draw_x = x + 2;

if(str_height < h)

draw_y = y + (h - str_height) / 2;

else

draw_y = y + 2;

/* 显示字符串 */

LCD_ShowString(draw_x, draw_y, size, (u8*)p, color, back_color);

}

/* ==================================================================

4. 功能控制函数

================================================================== */

void Motor_Start(void)

{

if(motor_dir) {

TIM_SetCompare1(TIM10, motor_speed);

TIM_SetCompare1(TIM11, 0);

} else {

TIM_SetCompare1(TIM10, 0);

TIM_SetCompare1(TIM11, motor_speed);

}

}

void Motor_Stop(void)

{

TIM_SetCompare1(TIM10, 0);

TIM_SetCompare1(TIM11, 0);

}

void Motor_Speed_Up(void)

{

char buf[30];

motor_speed += 200;

if(motor_speed > 1000) motor_speed = 1000;

Motor_Start();

sprintf(buf, "Duty Cycle:%-5d\r\n", motor_speed);

USART3_Senddata((u8*)buf, strlen(buf));

}

void Motor_Speed_Down(void)

{

char buf[30];

if(motor_speed < 200) motor_speed = 0;

else motor_speed -= 200;

Motor_Start();

sprintf(buf, "Duty Cycle:%-5d\r\n", motor_speed);

USART3_Senddata((u8*)buf, strlen(buf));

}

void ADC_Read_Show_Send(void)

{

u16 adcx;

float voltage;

char uart_buf[50];

char str[8];

int integer_part;

int decimal_part;

adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 20);

voltage = (float)adcx * (3.3f / 4096.0f);

integer_part = (int)voltage;

decimal_part = (int)((voltage - integer_part) * 100);

if(decimal_part < 0) decimal_part = 0;

sprintf(str, "%d.%02d", integer_part, decimal_part);

// 清空显示框

LCD_Fill(ADC_BOX_X + 1,

ADC_BOX_Y + 1,

ADC_BOX_X + BOX_W - 1,

ADC_BOX_Y + BOX_H - 1,

WHITE);

// 正确显示（支持小数点）

LCD_ShowStringCentered(ADC_BOX_X,

ADC_BOX_Y,

BOX_W,

BOX_H,

16,

str,

BLACK,

WHITE);

// 串口输出（这个本来就是对的）

sprintf(uart_buf, "ADC=%hu, Voltage=%.2f V\r\n", adcx, voltage);

USART3_Senddata((u8*)uart_buf, strlen(uart_buf));

}

void Draw_Page1(void)

{

LCD_Clear(WHITE);

// LED区域 (左右对称)

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, LED_Y1, LEFT_X + BTN_SYM_W, LED_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, LED_Y1 + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, LED_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, LED_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED0亮", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, LED_Y1, RIGHT_X + BTN_SYM_W, LED_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, LED_Y1 + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, LED_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, LED_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED0灭", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, LED1_Y, LEFT_X + BTN_SYM_W, LED1_Y + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, LED1_Y + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, LED1_Y + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, LED1_Y, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED1亮", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, LED1_Y, RIGHT_X + BTN_SYM_W, LED1_Y + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, LED1_Y + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, LED1_Y + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, LED1_Y, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "LED1灭", WHITE, BLUE);

// ADC区域 (保持不变)

LCD_DrawRectangle(ADC_BTN_X, ADC_BTN_Y, ADC_BTN_X + BTN_BIG_W, ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H, BLACK);

LCD_Fill(ADC_BTN_X + 1, ADC_BTN_Y + 1, ADC_BTN_X + BTN_BIG_W - 1, ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(ADC_BTN_X, ADC_BTN_Y, BTN_BIG_W, BTN_BIG_H, 16, "启动ADC", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(ADC_BOX_X, ADC_BOX_Y, ADC_BOX_X + BOX_W, ADC_BOX_Y + BOX_H, BLACK);

LCD_Fill(ADC_BOX_X + 1, ADC_BOX_Y + 1, ADC_BOX_X + BOX_W - 1, ADC_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(ADC_BOX_X, ADC_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 16, "X.XX", BLACK, WHITE);

LCD_ShowString(ADC_BOX_X + BOX_W + 5, ADC_BOX_Y + (BOX_H - 24)/2, 24, (u8 *)"V", BLACK, WHITE);

// 电机区域 (左右对称，四个框大小相等)

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, MOTOR_Y1, LEFT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, MOTOR_Y1 + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, MOTOR_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "启动电机", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, MOTOR_Y1, RIGHT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, MOTOR_Y1 + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, MOTOR_Y1, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "停止电机", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(LEFT_X, MOTOR_Y2, LEFT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(LEFT_X + 1, MOTOR_Y2 + 1, LEFT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(LEFT_X, MOTOR_Y2, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "增加速度", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(RIGHT_X, MOTOR_Y2, RIGHT_X + BTN_SYM_W, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H, BLACK);

LCD_Fill(RIGHT_X + 1, MOTOR_Y2 + 1, RIGHT_X + BTN_SYM_W - 1, MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(RIGHT_X, MOTOR_Y2, BTN_SYM_W, BTN_SYM_H, 16, "减小速度", WHITE, BLUE);

// 翻页区域

LCD_DrawRectangle(NEXT_X, NEXT_Y, NEXT_X + BTN_BIG_W, NEXT_Y + BTN_BIG_H, BLACK);

LCD_Fill(NEXT_X + 1, NEXT_Y + 1, NEXT_X + BTN_BIG_W - 1, NEXT_Y + BTN_BIG_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(NEXT_X, NEXT_Y, BTN_BIG_W, BTN_BIG_H, 16, "下一个页面", WHITE, BLUE);

}

void Draw_Page2(void)

{

LCD_Clear(WHITE);

// 序号1 2 3 居中对称

LCD_DrawRectangle(P2_BTN1_X, P2_BTN_Y, P2_BTN1_X + P2_BTN_W, P2_BTN_Y + P2_BTN_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BTN1_X + 1, P2_BTN_Y + 1, P2_BTN1_X + P2_BTN_W - 1, P2_BTN_Y + P2_BTN_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BTN1_X, P2_BTN_Y, P2_BTN_W, P2_BTN_H, 24, "1", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(P2_BTN2_X, P2_BTN_Y, P2_BTN2_X + P2_BTN_W, P2_BTN_Y + P2_BTN_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BTN2_X + 1, P2_BTN_Y + 1, P2_BTN2_X + P2_BTN_W - 1, P2_BTN_Y + P2_BTN_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BTN2_X, P2_BTN_Y, P2_BTN_W, P2_BTN_H, 24, "2", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(P2_BTN3_X, P2_BTN_Y, P2_BTN3_X + P2_BTN_W, P2_BTN_Y + P2_BTN_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BTN3_X + 1, P2_BTN_Y + 1, P2_BTN3_X + P2_BTN_W - 1, P2_BTN_Y + P2_BTN_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BTN3_X, P2_BTN_Y, P2_BTN_W, P2_BTN_H, 24, "3", WHITE, BLUE);

LCD_DrawRectangle(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, P2_BOX_X + BOX_W, P2_BOX_Y + BOX_H, BLACK);

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "无", BLACK, WHITE);

LCD_DrawRectangle(BACK_X, BACK_Y, BACK_X + BTN_BIG_W, BACK_Y + BTN_BIG_H, BLACK);

LCD_Fill(BACK_X + 1, BACK_Y + 1, BACK_X + BTN_BIG_W - 1, BACK_Y + BTN_BIG_H - 1, BLUE);

LCD_ShowStringCentered(BACK_X, BACK_Y, BTN_BIG_W, BTN_BIG_H, 16, "返回上一个页面", WHITE, BLUE);

}

int main(void)

{

/* 初始化硬件 */

SysTick_Init();

LEDGpio_Init();

LCD_Init();

tp_dev.init();

Adc_Init();

UART3_Configuration();

DCMotorGpio_Init();

/* 触摸屏校准测试 (右上角点RST退出) */

//    if(tp_dev.touchtype & 0X80)

//	{

//        ctp_test();

//    }

/* 绘制初始页面 */

Draw_Page1();

while(1)

{

tp_dev.scan(0);

if(tp_dev.sta & TP_PRES_DOWN) // 有触摸

{

uint16_t x = tp_dev.x[0];

uint16_t y = tp_dev.y[0];

if(currentPage == PAGE1)

{

// LED控制

if(y >= LED_Y1 && y <= LED_Y1 + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

LED1_ON;

delay_ms(20);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

LED1_OFF;

delay_ms(20);

}

}

else if(y >= LED1_Y && y <= LED1_Y + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

LED2_ON;

delay_ms(20);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

LED2_OFF;

delay_ms(20);

}

}

// ADC读取

else if(x >= ADC_BTN_X && x <= ADC_BTN_X + BTN_BIG_W && y >= ADC_BTN_Y && y <= ADC_BTN_Y + BTN_BIG_H)

{

ADC_Read_Show_Send();

delay_ms(20);

}

// 电机控制 (两行对称)

else if(y >= MOTOR_Y1 && y <= MOTOR_Y1 + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Start();

delay_ms(20);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Stop();

delay_ms(20);

}

}

else if(y >= MOTOR_Y2 && y <= MOTOR_Y2 + BTN_SYM_H)

{

if(x >= LEFT_X && x <= LEFT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Speed_Up();

delay_ms(150);

}

else if(x >= RIGHT_X && x <= RIGHT_X + BTN_SYM_W)

{

Motor_Speed_Down();

delay_ms(150);

}

}

// 跳转下一页

else if(x >= NEXT_X && x <= NEXT_X + BTN_BIG_W && y >= NEXT_Y && y <= NEXT_Y + BTN_BIG_H)

{

currentPage = PAGE2;

Draw_Page2();

delay_ms(500);

}

}

else if(currentPage == PAGE2)

{

// 页面2按钮逻辑 (序号1 2 3)

if(y >= P2_BTN_Y && y <= P2_BTN_Y + P2_BTN_H)

{

if(x >= P2_BTN1_X && x <= P2_BTN1_X + P2_BTN_W)

{

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "1", BLACK, WHITE);

}

else if(x >= P2_BTN2_X && x <= P2_BTN2_X + P2_BTN_W)

{

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "2", BLACK, WHITE);

}

else if(x >= P2_BTN3_X && x <= P2_BTN3_X + P2_BTN_W)

{

LCD_Fill(P2_BOX_X + 1, P2_BOX_Y + 1, P2_BOX_X + BOX_W - 1, P2_BOX_Y + BOX_H - 1, WHITE);

LCD_ShowStringCentered(P2_BOX_X, P2_BOX_Y, BOX_W, BOX_H, 24, "3", BLACK, WHITE);

}

}

// 返回上一页

else if(x >= BACK_X && x <= BACK_X + BTN_BIG_W && y >= BACK_Y && y <= BACK_Y + BTN_BIG_H)

{

currentPage = PAGE1;

Draw_Page1();

delay_ms(500);

}

}

}

delay_ms(10); // 释放CPU

}

}